# HỘ GIA ĐÌNH

## 1. HÒA LƯỚI (ON-GRID)

### MÔ TẢ

Giải pháp điện mặt trời kết nối trực tiếp với hệ thống điện của gia đình và lưới điện. Điện mặt trời được ưu tiên sử dụng cho các thiết bị đang hoạt động; khi sản lượng không đủ, hệ thống tự động lấy thêm điện từ lưới. Đây là phương án có cấu hình đơn giản, chi phí đầu tư thấp và phù hợp với gia đình sử dụng nhiều điện vào ban ngày.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Giảm lượng điện mua từ lưới vào ban ngày
 ✔ Không cần đầu tư pin lưu trữ
 ✔ Cấu hình đơn giản, hiệu suất vận hành cao
 ✔ Chi phí đầu tư và thời gian hoàn vốn tốt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất khuyến nghị | 3 – 10 kWp |
| Diện tích mái cần thiết | 15 – 60 m² |
| Thời gian hoàn vốn tham khảo | Khoảng 4 – 7 năm |
| Thời gian thi công | 2 – 4 ngày |

Phù hợp nhất: Hộ gia đình có mức tiêu thụ điện khá cao và sử dụng nhiều điện trong khoảng thời gian có nắng.

Lưu ý: Hệ on-grid tiêu chuẩn không phải nguồn điện dự phòng; khi lưới mất, inverter hòa lưới thông thường sẽ ngừng phát để bảo đảm an toàn.

## 2. HYBRID

### MÔ TẢ

Giải pháp kết hợp điện mặt trời, điện lưới và pin lưu trữ. Năng lượng mặt trời được ưu tiên cấp cho phụ tải, phần năng lượng dư có thể được lưu vào pin để sử dụng vào buổi tối hoặc khi cần. Khi được thiết kế với ngõ ra dự phòng và hệ thống chuyển mạch phù hợp, hệ thống có thể tiếp tục cấp điện cho các tải ưu tiên khi lưới điện gặp sự cố.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Kết hợp điện mặt trời và pin lưu trữ
 ✔ Có khả năng dự phòng khi mất điện
 ✔ Tăng tỷ lệ tự sử dụng điện mặt trời
 ✔ Quản lý dòng năng lượng linh hoạt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất điện mặt trời | 5 – 15 kWp |
| Dung lượng lưu trữ | 5 – 30 kWh |
| Diện tích mái cần thiết | 25 – 90 m² |
| Thời gian thi công | 3 – 5 ngày |

Phù hợp nhất: Hộ gia đình sử dụng điện cả ban ngày lẫn buổi tối hoặc cần duy trì các thiết bị quan trọng khi mất điện.

Việc có pin không đồng nghĩa toàn bộ căn nhà luôn được backup; công suất và thời gian dự phòng phụ thuộc inverter, dung lượng pin và nhóm tải được thiết kế cho ngõ backup.

## 3. OFF-GRID

### MÔ TẢ

Giải pháp điện mặt trời hoạt động độc lập với lưới điện quốc gia. Hệ thống sử dụng điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ để cung cấp năng lượng cho phụ tải cả khi có và không có nắng. Công suất tấm pin và dung lượng lưu trữ phải được tính toán dựa trên mức tiêu thụ điện, số giờ sử dụng và số ngày dự phòng mong muốn.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Hoạt động độc lập với lưới điện
 ✔ Chủ động nguồn điện tại khu vực xa lưới
 ✔ Kết hợp pin lưu trữ để sử dụng ngoài giờ nắng
 ✔ Có thể kết hợp máy phát cho tải quan trọng

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất điện mặt trời | Thường 1 – 10+ kWp |
| Dung lượng lưu trữ | Thường 5 – 40+ kWh |
| Thời gian tự chủ thiết kế | Khoảng 1 – 2 ngày hoặc theo yêu cầu |
| Thời gian thi công | 2 – 5 ngày |

Phù hợp nhất: Nhà ở, nhà vườn hoặc công trình tại khu vực chưa có điện lưới hoặc chất lượng cấp điện không ổn định.

# DOANH NGHIỆP

## 4. HÒA LƯỚI

### MÔ TẢ

Giải pháp điện mặt trời hòa lưới dành cho văn phòng, showroom, trung tâm dịch vụ, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp có phụ tải điện ban ngày. Điện mặt trời được sử dụng trực tiếp tại công trình, giúp giảm lượng điện mua từ lưới trong thời gian hệ thống phát điện và tận dụng hiệu quả diện tích mái sẵn có.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Giảm chi phí điện trong giờ có nắng
 ✔ Tận dụng diện tích mái công trình
 ✔ Giảm lượng điện lấy từ lưới ban ngày
 ✔ Chi phí đầu tư trên mỗi kWp tốt khi tăng quy mô

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất hệ thống | 20 kWp – 1 MWp+ |
| Diện tích mái tham khảo | Khoảng 5 – 6 m²/kWp |
| Thời gian hoàn vốn tham khảo | Khoảng 4 – 7 năm |
| Thời gian thi công | Khoảng 1 – 6 tuần |

Phù hợp nhất: Doanh nghiệp có phụ tải ổn định vào ban ngày và diện tích mái đủ lớn.

Công suất nên được thiết kế dựa trên biểu đồ phụ tải thực tế, thay vì đơn thuần lắp tối đa diện tích mái.

## 5. HYBRID

### MÔ TẢ

Giải pháp kết hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ cho doanh nghiệp. Năng lượng có thể được lưu lại để sử dụng vào thời điểm phù hợp, hạn chế công suất lấy từ lưới tại các thời điểm đặt mục tiêu và hỗ trợ duy trì các tải quan trọng khi xảy ra sự cố điện nếu hệ thống được cấu hình cho chế độ dự phòng.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Kết hợp phát điện và lưu trữ năng lượng
 ✔ Tăng tỷ lệ tự sử dụng điện mặt trời
 ✔ Hỗ trợ tối ưu điện năng theo khung giờ
 ✔ Có thể duy trì nhóm tải quan trọng khi mất điện

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất PV | 30 kWp – 1 MWp+ |
| Dung lượng lưu trữ | 30 kWh – 2 MWh+ |
| Phạm vi dự phòng | Thiết kế theo tải ưu tiên |
| Thời gian triển khai | Khoảng 2 – 8 tuần |

Phù hợp nhất: Doanh nghiệp sử dụng điện kéo dài sang buổi tối, có giá điện theo thời gian sử dụng hoặc cần duy trì các phụ tải quan trọng.

## 6. ESS – HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG

### MÔ TẢ

ESS/BESS là hệ thống lưu trữ điện bằng pin quy mô thương mại hoặc công nghiệp. Hệ thống có thể tích điện từ điện mặt trời hoặc nguồn điện phù hợp, sau đó xả điện theo chiến lược vận hành đã thiết lập để dịch chuyển thời gian sử dụng năng lượng, hạn chế công suất lấy từ lưới hoặc hỗ trợ nguồn điện dự phòng.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Lưu trữ và sử dụng năng lượng theo nhu cầu
 ✔ Hỗ trợ cắt giảm công suất lấy điện tại thời điểm đỉnh
 ✔ Dịch chuyển năng lượng giữa các khung giờ
 ✔ Có thể kết hợp với điện mặt trời và hệ thống điều khiển

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất PCS | 30 kW – nhiều MW |
| Dung lượng lưu trữ | 50 kWh – nhiều MWh |
| Thời lượng lưu trữ thường dùng | Khoảng 1 – 4 giờ |
| Thời gian triển khai | Khoảng 2 – 12 tuần tùy quy mô |

Phù hợp nhất: Doanh nghiệp có phụ tải lớn, phụ tải đỉnh rõ rệt hoặc cần chủ động dịch chuyển thời gian sử dụng điện.

BESS hiện được ứng dụng cho peak shaving, vận hành theo giá điện thay đổi theo thời gian và kết hợp nguồn tái tạo.

# NHÀ MÁY

## 7. HÒA LƯỚI CÔNG SUẤT LỚN

### MÔ TẢ

Giải pháp điện mặt trời hòa lưới quy mô công nghiệp được thiết kế theo phụ tải của nhà máy và khả năng đấu nối của hệ thống điện. Nguồn điện mặt trời được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất trong thời gian có nắng, giúp giảm lượng điện mua từ lưới và khai thác diện tích mái nhà xưởng.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Phù hợp phụ tải sản xuất quy mô lớn
 ✔ Khai thác hiệu quả diện tích mái nhà xưởng
 ✔ Giảm lượng điện mua từ lưới trong giờ sản xuất
 ✔ Có thể giám sát và quản lý tập trung

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất hệ thống | Khoảng 300 kWp – 10 MWp+ |
| Diện tích lắp đặt | Khoảng 5 – 6 m²/kWp |
| Cấp đấu nối | Hạ áp hoặc trung áp tùy quy mô |
| Thời gian triển khai | Khoảng 1 – 4+ tháng |

Phù hợp nhất: Nhà máy có phụ tải điện lớn và ổn định vào ban ngày, mái nhà xưởng rộng và hạ tầng điện đáp ứng yêu cầu đấu nối.

## 8. HYBRID CÔNG NGHIỆP

### MÔ TẢ

Giải pháp kết hợp hệ thống điện mặt trời công suất lớn với BESS cho nhà máy. Hệ thống có thể ưu tiên sử dụng điện mặt trời cho sản xuất, lưu trữ phần năng lượng phù hợp và điều khiển xả pin theo phụ tải hoặc khung giờ. Khi được thiết kế theo kiến trúc microgrid/backup phù hợp, hệ thống có thể duy trì một phần tải quan trọng trong thời gian mất lưới.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Kết hợp phát điện mặt trời và lưu trữ
 ✔ Tăng khả năng tự sử dụng nguồn điện tại chỗ
 ✔ Hỗ trợ giảm công suất lấy từ lưới
 ✔ Có thể duy trì các tải hoặc dây chuyền ưu tiên

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất PV | 0,3 – 10 MWp+ |
| Dung lượng BESS | 0,5 – 20 MWh+ |
| Thời lượng lưu trữ | Thường 1 – 4 giờ hoặc theo phụ tải |
| Thời gian triển khai | Khoảng 2 – 6+ tháng |

Phù hợp nhất: Nhà máy có phụ tải lớn, yêu cầu quản lý năng lượng cao hoặc cần tăng khả năng duy trì hoạt động cho các tải quan trọng.

PV + storage có thể hỗ trợ khả năng vận hành độc lập, nhưng cần inverter/PCS, thiết bị đóng cắt và chiến lược điều khiển được thiết kế cho mục tiêu này.

## 9. ESS + EMS

### MÔ TẢ

Giải pháp kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng ESS với hệ thống quản lý năng lượng EMS. EMS thu thập dữ liệu từ công tơ, điện mặt trời, PCS/BMS và phụ tải để tự động điều phối quá trình sạc – xả theo chiến lược đã thiết lập, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng năng lượng và tối ưu vận hành toàn hệ thống.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Điều phối nguồn và phụ tải tự động
 ✔ Quản lý quá trình sạc – xả BESS
 ✔ Hỗ trợ tối ưu vận hành theo phụ tải và khung giờ
 ✔ Giám sát dữ liệu hệ thống tập trung

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất PCS | 100 kW – nhiều MW |
| Dung lượng ESS | 0,2 – 20 MWh+ |
| Thiết bị tích hợp | BMS, PCS, meter, PV, SCADA/EMS |
| Chiến lược vận hành | Peak shaving / TOU / backup / giới hạn phát lưới |

Phù hợp nhất: Nhà máy có nhiều nguồn điện, BESS dung lượng lớn hoặc yêu cầu quản lý và tối ưu năng lượng theo thời gian thực.

Các hệ thống quản lý năng lượng cấp cơ sở có thể giám sát và điều khiển các nguồn phía sau công tơ như PV và lưu trữ; việc dispatch pin có thể được lập lịch theo tải hoặc giá điện.

# NÔNG NGHIỆP

## 10. BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

### MÔ TẢ

Giải pháp sử dụng điện từ tấm pin mặt trời để vận hành máy bơm phục vụ tưới tiêu, cấp nước hoặc chăn nuôi. Hệ thống có thể hoạt động độc lập với lưới hoặc kết hợp với nguồn điện khác. Với nhu cầu bơm chủ yếu vào ban ngày, nước có thể được tích vào hồ hoặc bồn chứa thay cho việc đầu tư pin lưu trữ điện.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Có thể vận hành không cần điện lưới
 ✔ Tận dụng trực tiếp năng lượng mặt trời ban ngày
 ✔ Có thể không cần pin lưu trữ điện
 ✔ Giảm chi phí điện hoặc nhiên liệu cho hoạt động bơm

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất bơm | Khoảng 0,75 – 30 kW+ |
| Công suất PV | Tính theo công suất bơm, cột áp và lưu lượng |
| Lưu trữ | Ưu tiên bể/hồ nước; pin điện là tùy chọn |
| Thời gian thi công | Khoảng 1 – 5 ngày |

Phù hợp nhất: Trang trại, vườn cây, khu tưới tiêu và khu vực có nhu cầu bơm nước chủ yếu vào ban ngày.

FAO xem solar pumping là giải pháp đặc biệt phù hợp cho tưới tiêu ở nơi lưới điện không sẵn có hoặc nơi trước đây phải phụ thuộc máy bơm diesel.

## 11. ĐIỆN MẶT TRỜI TRANG TRẠI

### MÔ TẢ

Giải pháp điện mặt trời được thiết kế theo nhu cầu sử dụng điện của trang trại như máy bơm, quạt thông gió, chiếu sáng, hệ thống làm mát, kho lạnh và thiết bị sản xuất. Tùy điều kiện lưới điện và phụ tải, hệ thống có thể được cấu hình theo dạng on-grid, hybrid hoặc off-grid.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Cấp điện cho nhiều thiết bị trong trang trại
 ✔ Giảm lượng điện mua từ lưới hoặc nhiên liệu
 ✔ Tận dụng mái chuồng trại và công trình phụ trợ
 ✔ Có thể kết hợp lưu trữ khi cần

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất hệ thống | 10 – 500 kWp+ |
| Diện tích lắp đặt | Khoảng 5 – 6 m²/kWp |
| Cấu hình hệ thống | On-grid / Hybrid / Off-grid |
| Thời gian triển khai | Khoảng 3 ngày – 6 tuần |

Phù hợp nhất: Trang trại có phụ tải điện thường xuyên, diện tích mái lớn hoặc nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày cao.

## 12. AGRIVOLTAICS – ĐIỆN MẶT TRỜI KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP

### MÔ TẢ

Agrivoltaics là mô hình bố trí hệ thống điện mặt trời và hoạt động nông nghiệp trên cùng một diện tích đất. Tấm pin có thể được nâng cao hoặc bố trí khoảng cách phù hợp để bên dưới hoặc giữa các dãy pin vẫn có thể trồng trọt, chăn thả hoặc thực hiện các hoạt động nông nghiệp khác.

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

✔ Kết hợp sản xuất điện và sản xuất nông nghiệp
 ✔ Tăng hiệu quả sử dụng cùng một diện tích đất
 ✔ Có thể tạo điều kiện vi khí hậu phù hợp cho một số cây trồng
 ✔ Linh hoạt cho trồng trọt, chăn thả hoặc nhà kính

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Thông số | Giá trị tham khảo |
| --- | --- |
| Công suất hệ thống | Từ vài chục kWp đến nhiều MWp |
| Chiều cao/khoảng cách dãy pin | Thiết kế theo cây trồng và máy nông nghiệp |
| Tỷ lệ che sáng | Tính riêng theo loại cây và điều kiện khí hậu |
| Thời gian triển khai | Từ vài tuần đến vài tháng tùy quy mô |

Phù hợp nhất: Khu nông nghiệp muốn đồng thời duy trì sản xuất nông nghiệp và khai thác năng lượng mặt trời trên cùng quỹ đất.