LITHIUM VALLEY

Pin lưu trữ Lithium Valley W15-5A 14.336kWh

Mô tả tổng quan

Lithium Valley W15-5A là pin lưu trữ điện áp thấp sử dụng cell LiFePO₄ (LFP), điện áp danh định 51,2V, dung lượng 280Ah và năng lượng lưu trữ 14,336kWh. Pin tích hợp BMS thông minh, hỗ trợ dòng sạc/xả liên tục tối đa 200A, độ sâu xả tới 95%, giao tiếp CAN/RS485/RS232 và khả năng mở rộng nhiều bộ song song. Thiết kế IP65, có thể treo tường hoặc đặt sàn, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời Hybrid dân dụng và các công trình có nhu cầu lưu trữ lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng lưu trữ | 14,336 kWh |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ – LFP |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng | 280 Ah |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200 A |
| Độ sâu xả DoD | 95% |

Lithium Valley xác nhận trực tiếp dung lượng 14,336kWh, 51,2V, 280Ah, dòng tối đa 200A và DoD 95% cho W15-5A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | LV-BAT-W15-5A / W15-5A |
| Loại pin | Pin lưu trữ điện áp thấp |
| Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate – LiFePO₄ |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng danh định | 280 Ah |
| Năng lượng danh định | 14,336 kWh |
| Điện áp hoạt động | 46,4 – 57,6 V |
| Điện áp sạc đầy | 57,6 V |
| Điện áp xả cạn | 46,4 V |
| Độ sâu xả tối đa DoD | 95% |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 140 A |
| Dòng sạc/xả liên tục tối đa | 200 A |
| Dòng xả đỉnh | 250 A / tối đa 10 phút |
| Chu kỳ sạc/xả | ≥6.000 chu kỳ* |
| Giao tiếp BMS | CAN / RS485 / RS232 |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 16 bộ song song theo cấu hình DAT Việt Nam |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | 0°C ~ +60°C theo tài liệu DAT hiện hành |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10°C ~ +45°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | ≤3.000 m |
| Lắp đặt | Treo tường / đặt sàn |
| Kích thước | 800 × 500 × 227 mm |
| Khối lượng | 128,9 kg |
| Chức năng tùy chọn | Aerosol chữa cháy / Heating / Active balancing |
| Chứng nhận | UN38.3, MSDS, TCAR, CB, CEI 0-21 và các chứng nhận theo thị trường |
| Bảo hành chính hãng | 10 năm |

Bộ thông số 51,2V, 280Ah, 14,336kWh, 140A/200A, 250A, 800 × 500 × 227mm và 128,9kg đang được DAT Solar công bố cho sản phẩm W15-5A tại Việt Nam.

* Có sự khác nhau giữa các revision cũ của datasheet về điều kiện thử chu kỳ và số lượng pin ghép song song. Vì website của bạn phục vụ thị trường Việt Nam, mình khuyên dùng 6.000 chu kỳ và tối đa 16 bộ song song theo trang DAT hiện hành, thay vì lấy 20 bộ từ datasheet quốc tế cũ.

ĐIỂM NỔI BẬT

Dung lượng lớn 14,336kWh — Cell LFP 280Ah, 51,2V cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn đáng kể so với các module 5–10kWh thông thường, phù hợp hệ Hybrid cần sử dụng nhiều điện vào buổi tối.

Độ sâu xả tới 95% — Cho phép khai thác phần lớn dung lượng pin trong điều kiện vận hành phù hợp, tăng lượng điện khả dụng cho hệ thống.

Sạc/xả liên tục 200A — Dòng khuyến nghị 140A, liên tục tối đa 200A và hỗ trợ mức đỉnh 250A, phù hợp với inverter Hybrid LV công suất lớn.

Mở rộng linh hoạt — DAT hiện công bố khả năng ghép tối đa 16 bộ, tương đương khoảng 229,4kWh dung lượng danh định khi thiết kế hệ thống và inverter cho phép.

BMS thông minh – nhiều giao thức — Hỗ trợ CAN, RS485 và RS232 để giao tiếp với inverter và quản lý trạng thái pin.

IP65 – lắp đặt linh hoạt — Có thể treo tường hoặc đặt sàn; thiết kế IP65 giúp tăng khả năng chống bụi và nước trong điều kiện lắp đặt phù hợp.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi thẳng:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT Solar hiện công bố rõ “Bảo hành: 10 năm” cho W15-5A tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet W15-5A 1.3 – Lithium Valley chính hãng, cập nhật 10/04/2026:
Tải / mở Datasheet W15-5A 1.3

Trang sản phẩm chính hãng Lithium Valley:
Lithium Valley W15-5A Official Product Page

Trang sản phẩm DAT Solar Việt Nam:
Lithium Valley W15-5A tại DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Văn phòng – kinh doanh nhỏ · Hệ thống điện độc lập

Lithium Valley xếp W15-5A vào nhóm Residential Energy Storage System, trong khi DAT cũng khuyến nghị cho hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và một số hệ lưu trữ quy mô vừa.