LITHIUM VALLEY

Pin lưu trữ Lithium Valley W16-5A – 16.076kWh

Mô tả tổng quan

Lithium Valley W16-5A là pin lưu trữ điện áp thấp dành cho hệ thống điện mặt trời dân dụng, sử dụng cell Lithium Iron Phosphate – LiFePO₄ (LFP) dung lượng 314Ah, điện áp danh định 51,2V và năng lượng lưu trữ khoảng 16,076kWh. Pin tích hợp BMS thông minh, giao tiếp CAN/RS485/RS232, hỗ trợ dòng sạc/xả liên tục tới 200A, mở rộng tối đa 20 bộ song song và đạt chuẩn bảo vệ IP65. Phiên bản phân phối mới tại Việt Nam còn tích hợp Wi-Fi và bánh xe tiêu chuẩn, phù hợp cho hệ thống Hybrid dân dụng có nhu cầu lưu trữ lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng lưu trữ | 16,076 kWh |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ – LFP |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng cell | 314 Ah |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200 A |
| Tuổi thọ | 8.000 chu kỳ @ 90% DoD |

DAT/Lithium Valley xác nhận W16-5A dùng cell 314Ah; thông báo cập nhật cell năm 2026 giữ nguyên tuổi thọ 8.000 chu kỳ tại 90% DoD cho pin 16kWh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | W16-5A |
| Loại pin | Pin lưu trữ điện áp thấp |
| Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate – LiFePO₄ |
| Cấp cell | A+ Grade |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng danh định | 314 Ah |
| Năng lượng danh định | 16,076 kWh |
| Dải điện áp hoạt động | 44,8 – 57,6 V |
| Độ sâu xả tối đa | 95% DoD |
| Tuổi thọ công bố hiện hành | 8.000 chu kỳ @ 90% DoD |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 140 A |
| Dòng sạc/xả liên tục tối đa | 200 A |
| Dòng xả đỉnh | 250 A / 10 giây |
| Hiệu suất chuyển đổi | 99% @ 25°C / 0,5C |
| Giao tiếp BMS | CAN / RS485 / RS232 |
| BLE | Có |
| Wi-Fi | Có trên đơn hàng từ 20/04/2026 |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 20 bộ song song |
| Dung lượng hệ thống tối đa | 321,52 kWh |
| Chữa cháy Aerosol | Tích hợp |
| Chức năng sưởi pin | Tùy cấu hình |
| Nhiệt độ sạc | 0 ~ +55°C; tới -20°C khi có heating |
| Nhiệt độ xả | -20 ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động | ≤3.000 m |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà / ngoài trời dưới mái che |
| Kích thước | 800 × 500 × 227 mm |
| Khối lượng | 149 kg |
| Lắp đặt | Treo tường / đặt sàn |
| Bánh xe | Trang bị tiêu chuẩn trên cấu hình mới tại VN |
| Chứng nhận | UN38.3, MSDS, TCAR, CB, CEI 0-21 |
| Bảo hành chính hãng | 10 năm |

Datasheet W16-5A xác nhận 51,2V, 314Ah, dải 44,8–57,6V, 140A khuyến nghị, 200A liên tục, 250A/10s, kích thước 800 × 500 × 227mm và trọng lượng 149kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

Dung lượng lớn 16,076kWh — Cell LFP 314Ah đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ điện buổi tối và nguồn Backup cho gia đình có mức tiêu thụ điện cao.

8.000 chu kỳ tại 90% DoD — Theo cập nhật mới của DAT/Lithium Valley năm 2026, W16-5A duy trì tuổi thọ công bố 8.000 chu kỳ @ 90% DoD, ngay cả sau khi chuyển sang cell Great Power trên phiên bản AB.

Sạc/xả liên tục 200A — Dòng khuyến nghị 140A, liên tục tối đa 200A và hỗ trợ dòng đỉnh 250A trong 10 giây, phù hợp các inverter Hybrid LV công suất lớn.

Mở rộng tới 20 pin — Có thể ghép song song tối đa 20 bộ, tương đương tổng dung lượng danh định khoảng 321,52kWh khi inverter và thiết kế hệ thống cho phép.

BMS + BLE + Wi-Fi — BMS hỗ trợ CAN/RS485/RS232; BLE dùng kiểm tra trạng thái và cập nhật phần mềm. Bản phân phối mới tại Việt Nam còn tích hợp Wi-Fi.

An toàn cao – IP65 + Aerosol — Cell LFP A+, chuẩn IP65 và thiết bị chữa cháy Aerosol tích hợp giúp tăng mức bảo vệ cho hệ thống lưu trữ dân dụng.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT Group xác nhận khi Lithium Valley thay đổi nhà cung cấp cell sang Great Power cho W16-5A, chính sách bảo hành 10 năm không thay đổi.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet W16-5A tiếng Việt – DAT Solar

Datasheet W16-5A tiếng Anh – DAT Solar

Trang Download chính hãng Lithium Valley – W16-5A

Trang sản phẩm W16-5A – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Văn phòng – kinh doanh nhỏ · Hệ thống điện độc lập

Lithium Valley phân loại W16-5A trong nhóm Residential Energy Storage System, và DAT cũng định vị sản phẩm cho gia đình/công trình dân dụng.