SOLAX POWER

Pin lưu trữ áp thấp SolaX T-BAT-SYS-LV D150 – 15kWh

Mô tả tổng quan

SolaX T-BAT-SYS-LV D150 là pin lưu trữ điện áp thấp sử dụng công nghệ LFP – Lithium Iron Phosphate, dung lượng danh định 15kWh và dung lượng khả dụng 13,5kWh tại 90% DoD. Pin hỗ trợ dòng sạc/xả tối đa 155A, dòng xả đỉnh 310A trong 10 giây và tuổi thọ trên 6.000 chu kỳ. Thiết kế module cho phép mở rộng tối đa 16 bộ song song, phù hợp cho các hệ thống điện mặt trời Hybrid và lưu trữ dân dụng cần khả năng mở rộng linh hoạt.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng | 15 kWh |
| Công nghệ pin | LFP – LiFePO₄ |
| Dung lượng cell | 314 Ah |
| Điện áp danh định | 48 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 155 A |
| Tuổi thọ | > 6.000 chu kỳ |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | T-BAT-SYS-LV D150 |
| Loại pin | LFP – Lithium Iron Phosphate |
| Cấu hình pin | 1P5S × 3 |
| Dung lượng định mức | 314 Ah |
| Năng lượng danh định | 15,0 kWh |
| Năng lượng khả dụng | 13,5 kWh @ 90% DoD |
| Điện áp danh định | 48 V |
| Dải điện áp hoạt động | 42 – 54 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 155 A |
| Dòng xả đỉnh | 310 A trong 10 giây |
| Tuổi thọ chu kỳ | > 6.000 chu kỳ |
| Độ sâu xả tham chiếu | 90% DoD |
| Giao tiếp | CAN / RS485 |
| Số pin song song tối đa | 16 bộ |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +55°C |
| Kích thước | 900 × 540 × 220 mm |
| Khối lượng | 125 kg |
| Phương thức lắp đặt | Đặt sàn |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Chứng nhận | UN38.3 / IEC 62619 / CE |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Các thông số này theo datasheet V2.4 hiện hành. Điều kiện công bố tuổi thọ >6.000 chu kỳ là ở 25°C ±2°C, sạc/xả 0,5C và ngưỡng EOL 70%.

ĐIỂM NỔI BẬT

Pin LFP an toàn và bền bỉ
Sử dụng cell Lithium Iron Phosphate kết hợp bộ xử lý hiệu suất cao, hướng đến độ ổn định và tuổi thọ lâu dài.

Dung lượng lưu trữ 15kWh
Năng lượng khả dụng đạt 13,5kWh tại 90% DoD, phù hợp nhu cầu lưu trữ điện cho gia đình sử dụng điện nhiều vào buổi tối.

Khả năng xả mạnh
Dòng sạc/xả liên tục tối đa 155A, đồng thời hỗ trợ dòng xả đỉnh tới 310A trong 10 giây.

Mở rộng tới 16 pin song song
Thiết kế module cho phép tăng dung lượng hệ thống từ 15kWh lên tối đa 240kWh khi sử dụng 16 bộ theo cấu hình được hỗ trợ.

Quản lý thông minh
Hỗ trợ chẩn đoán lỗi, nâng cấp và bảo trì từ xa; SolaX cũng công bố thuật toán quản lý giúp cải thiện độ chính xác SOC.

IP65 – làm mát tự nhiên
Thiết kế IP65 kết hợp cơ chế làm mát tự nhiên, không cần quạt làm mát chủ động.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

5 năm.

Cả datasheet SolaX hiện hành và bản tài liệu do DAT Solar công bố tại Việt Nam đều ghi Warranty: 5 years / Bảo hành: 5 năm.

Vì vậy trên website mình khuyên ghi thẳng:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng SolaX – T-BAT-SYS-LV D150 V2.4:
Tải Datasheet SolaX D150

Datasheet tiếng Việt – DAT Solar:
Tải Datasheet T-BAT-SYS-LV D150 tiếng Việt

Trang sản phẩm chính hãng SolaX:
SolaX T-BAT-SYS-LV D150

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Mình đề xuất 6 ô cho website:

Hộ gia đình · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Mở rộng hệ lưu trữ

SolaX hiện xếp D150 trong nhóm Residential Batteries, nên đây là nhóm ứng dụng phù hợp nhất để trình bày trên trang sản phẩm.