SOLAX POWER

Inverter Hybrid SolaX X1-HYB 5kW – X1-HYB-5.0-LV-EU

Mô tả tổng quan

SolaX X1-HYB-5.0-LV-EU là inverter Hybrid 1 pha công suất 5kW, sử dụng hệ pin lưu trữ áp thấp 40–60V. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tới 10kWp, 2 MPPT độc lập, dòng sạc/xả pin tối đa 120A và công suất EPS đỉnh tới 10kVA trong 10 giây. Inverter còn hỗ trợ kết nối song song, Microgrid, máy phát điện và quản lý tải thông minh, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời lưu trữ dân dụng.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 5 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| PV khuyến nghị tối đa | 10 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 120 A |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | X1-HYB-5.0-LV-EU |
| Dòng sản phẩm | X1-HYB-LV-EU |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 5.000 W |
| Công suất PV tối đa khuyến nghị | 10.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 550 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động | 110 V |
| Dải điện áp MPPT | 80 – 520 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng đầu vào tối đa / MPPT | 16 A / 16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 20 A / 20 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 21,8 A |
| Dòng AC liên tục tối đa @230V | 21,8 A |
| Công suất biểu kiến AC định mức | 5.000 VA |
| Công suất AC đầu vào tối đa | 9.200 VA |
| Dòng AC đầu vào tối đa | 40 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc tối đa | 120 A |
| Dòng xả tối đa | 120 A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 5.500 W |
| Công suất EPS định mức | 5.000 VA |
| Công suất EPS đỉnh | 10.000 VA / 10 giây |
| Thời gian chuyển mạch | <4 ms theo datasheet DAT Việt Nam |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,0% |
| Hiệu suất MPPT | >99,9% |
| Chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Kích thước (R × C × S) | 397 × 490 × 201 mm |
| Khối lượng | 18,8 kg |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Hiển thị | LCD + LED |
| Giao tiếp | CAN, RS485, CT, Meter, NTC, Wi-Fi / LAN |
| Ghép song song | Tối đa 3 inverter |
| Bảo hành | 7 năm với pin tương thích / 10 năm với pin SolaX qua DAT |

Thông số PV 10kWp, 2 MPPT, 16A/MPPT và các giá trị AC lấy theo datasheet DAT Việt Nam. Kích thước 397 × 490 × 201mm, trọng lượng 18,8kg, IP65 và hệ thống làm mát thông minh được xác nhận trong tài liệu kỹ thuật SolaX.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing lên tới 200% — Inverter 5kW hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tới 10kWp, giúp tăng khả năng thu năng lượng trong những khoảng thời gian bức xạ thấp hơn công suất đỉnh.

2 MPPT độc lập — Hai MPPT, mỗi ngõ hỗ trợ dòng PV tối đa 16A, phù hợp với các module công suất cao và các mái có hai hướng khác nhau.

Pin áp thấp 40–60V – 120A — Hỗ trợ pin Lithium-ion hoặc ắc quy chì, với dòng sạc/xả tối đa 120A và công suất tới khoảng 5,5kW.

EPS đỉnh 200% trong 10 giây — Ngõ dự phòng đạt 10kVA trong 10 giây, gấp đôi công suất định mức, hỗ trợ tốt tải có dòng khởi động cao.

Microgrid + máy phát điện — Hỗ trợ giải pháp Microgrid, kết nối Generator và quản lý tải thông minh; DAT cũng công bố khả năng kết nối song song tối đa 3 inverter.

IP65 + SPD Type II — Cấp bảo vệ IP65 và tích hợp chống sét lan truyền Type II ở cả phía AC và DC, phù hợp môi trường vận hành dân dụng.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Nếu VIETHUNGSOLAR lấy hàng qua DAT Solar, mình khuyên website ghi:

Bảo hành 7 năm khi kết hợp pin lưu trữ thuộc danh sách tương thích SolaX.
Bảo hành 10 năm khi kết hợp pin lưu trữ SolaX.

Đây là chính sách DAT đang công bố trực tiếp cho X1-HYB-LV-EU tại Việt Nam.

Về chính sách hãng toàn cầu, SolaX quy định 5 năm tiêu chuẩn; X1-Hybrid-LV khi ghép pin SolaX, kết nối SolaXCloud và tải dữ liệu lên máy chủ thành công có thể được nâng lên 10 năm.

→ Với website bán hàng tại Việt Nam của bạn, mình sẽ ưu tiên cách ghi 7 năm / 10 năm theo điều kiện DAT.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet X1-HYB-LV-EU tiếng Việt – DAT Solar

User Manual X1-HYB-LV-EU – SolaX chính hãng

Trang sản phẩm X1-HYB-LV-EU – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng EPS · Tối ưu điện mặt trời tự dùng

DAT xác định X1-HYB-LV-EU là dòng Hybrid dân dụng 1 pha áp thấp, phù hợp công trình vừa và nhỏ.