SUNGROW

Inverter Hybrid Sungrow MG10RL 10kW – 1 Pha, Pin Áp Thấp

Mô tả tổng quan

Sungrow MG10RL là inverter Hybrid 1 pha công suất 10kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn kết hợp lưu trữ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tới 20kWp, 3 MPPT độc lập, dòng đầu vào 20A/string và pin lưu trữ áp thấp 40–60V. MG10RL có công suất sạc/xả pin tối đa 10kW, chuyển mạch Backup ≤4ms và khả năng chịu tải đỉnh tới 200% công suất định mức trong 10 giây.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 10 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha |
| Số MPPT | 3 MPPT |
| PV khuyến nghị tối đa | 20 kWp |
| Chuyển mạch Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |

Các thông số trên lấy trực tiếp từ cột MG10RL trong datasheet Sungrow V8.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | MG10RL |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 10.000 VA |
| PV khuyến nghị tối đa | 20.000 Wp |
| Công suất PV sử dụng tối đa | 16.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 500 V |
| Điện áp PV tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải MPPT | 40 – 425 V |
| Số MPPT | 3 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 / 1 |
| Dòng PV tối đa | 60 A (20 / 20 / 20 A) |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 75 A (25 / 25 / 25 A) |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 25 A |
| Loại pin hỗ trợ | Li-ion / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Pin Sungrow tương thích | MGL060 / MBL050 / MBL120 / MBL160 |
| Pin LV bên thứ ba | Có, theo danh sách tương thích Sungrow |
| Dòng sạc tối đa | 220 A |
| Dòng xả tối đa | 220 A |
| Công suất sạc tối đa | 10.000 W |
| Công suất xả tối đa | 10.000 W |
| Công suất AC tối đa từ lưới | 13.860 W |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 45,5 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dải điện áp AC | 154 – 276 V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 mặc định |
| Backup khi có lưới – tối đa | 13.860 W |
| Dòng Backup/Bypass tối đa | 63 A |
| Backup độc lập – định mức | 10.000 W |
| Backup độc lập – tối đa | 11.000 W |
| Công suất Backup đỉnh | 200% công suất định mức / 10 giây |
| Thời gian chuyển Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,7% |
| Chống sét | DC Type II / AC Type III |
| PID Zero | Có |
| AFCI | Tùy chọn |
| Tương thích Micro-inverter | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (R × C × S) | 552 × 448 × 250 mm |
| Khối lượng | ≤25 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Làm mát | Quạt làm mát |
| Độ ồn điển hình | ≤45 dB(A) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2.000 m |
| Màn hình | LCD cảm ứng + LED |
| Giao tiếp | CAN, RS485, Ethernet, WLAN |
| DI / DO | DI × 1 / DO × 1 |
| Ghép song song | Tối đa 8 inverter |
| Bảo hành chính hãng | 10 năm qua DAT Group Việt Nam |

Toàn bộ thông số điện, PV, Battery, Backup, kích thước và giao tiếp phía trên được đối chiếu với Sungrow V8 ©2026; chính sách bảo hành 10 năm được DAT Group công bố cho MG8RL/MG10RL tại Việt Nam.

ĐIỂM NỔI BẬT

Công suất Hybrid 10kW — Phù hợp gia đình, biệt thự hoặc công trình 1 pha có nhu cầu tải lớn; hỗ trợ sạc/xả pin tới 10kW với dòng tối đa 220A.

3 MPPT – 20A/string — Ba MPPT độc lập giúp linh hoạt khi mái có nhiều hướng khác nhau, đồng thời hỗ trợ tốt các tấm pin công suất cao hiện nay.

Hỗ trợ PV tới 20kWp — Công suất PV khuyến nghị tối đa 20kWp và công suất PV có thể sử dụng tối đa 16kWp, cho phép oversizing DC đáng kể.

Backup mạnh tới 11kW — Ở chế độ độc lập lưới, công suất Backup định mức 10kW, tối đa 11kW và có thể đạt 200% trong 10 giây để đáp ứng tải khởi động lớn.

Chuyển mạch ≤4ms — Hỗ trợ Backup gần như không gián đoạn khi điện lưới gặp sự cố; bypass toàn nhà lên tới 63A.

Màn hình cảm ứng 4,3 inch – IP65 — Cho phép theo dõi và thao tác trực tiếp trên thiết bị, đồng thời hỗ trợ quản lý hệ thống từ xa.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT Group đang công bố bảo hành tiêu chuẩn 10 năm cho cả MG8RL và MG10RL tại thị trường Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow MG8RL / MG10RL – Version 8, 2026:
Tải Datasheet Sungrow MG10RL V8

Datasheet tiếng Việt – DAT Solar 2026:
Tải Datasheet MG8RL / MG10RL tiếng Việt

Trang sản phẩm Sungrow chính hãng:
Sungrow MG5/6/8/10RL

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Hệ lưu trữ pin áp thấp

Sungrow xếp MG10RL vào nhóm 1-phase Hybrid Inverter – For Home, nên nhóm ứng dụng dân dụng cao cấp phù hợp hơn nhà máy hoặc C&I lớn.