SUNGROW

Inverter Hybrid Sungrow MG6RL 6kW – 1 Pha, Pin Áp Thấp

Mô tả tổng quan

Sungrow MG6RL là inverter Hybrid 1 pha công suất 6kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng kết hợp lưu trữ. Inverter hỗ trợ pin Lithium-ion áp thấp 40–60V, 2 MPPT độc lập với dòng đầu vào PV tối đa 20A mỗi MPPT, công suất PV khuyến nghị tới 12kWp và công suất PV khả dụng tối đa 9,6kWp. Thiết bị hỗ trợ chuyển sang nguồn dự phòng trong ≤4ms, công suất Backup đỉnh đạt 200% trong 10 giây, phù hợp cho gia đình cần vừa tiết kiệm điện vừa duy trì nguồn điện khi mất lưới.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 6 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| PV khuyến nghị tối đa | 12 kWp |
| Chuyển mạch Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | MG6RL |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha |
| Công suất AC định mức | 6.000 W |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 12.000 Wp |
| Công suất PV khả dụng tối đa | 9.600 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 500 V |
| Điện áp PV tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 425 V |
| Dải MPPT toàn tải | 230 – 425 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string mỗi MPPT | 1 / 1 |
| Dòng PV tối đa | 40 A (20 A / 20 A) |
| Dòng ngắn mạch PV tối đa | 50 A (25 A / 25 A) |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 25 A |
| Loại pin lưu trữ | Lithium-ion |
| Điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc tối đa | 135 A |
| Dòng xả tối đa | 135 A |
| Công suất sạc tối đa | 6.000 W |
| Công suất xả tối đa | 6.000 W |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 27,3 A |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 mặc định |
| Số pha | 1 pha |
| Công suất Backup định mức | 6.000 W |
| Công suất Backup tối đa | 6.600 W |
| Dòng Backup tối đa | 30 A |
| Dòng Bypass liên tục tối đa | 40 A |
| Công suất Backup đỉnh | 200% công suất định mức / 10 giây |
| Thời gian chuyển Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,7% |
| Chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II |
| PID Zero | Có |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (R × C × S) | 532 × 386 × 210 mm |
| Khối lượng | ≤18 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Tản nhiệt | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ồn | ≤35 dB(A) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 – 95% |
| Độ cao tối đa | 2.000 m |
| Màn hình | LCD cảm ứng + LED |
| Giao tiếp | CAN, RS485, Ethernet, WLAN |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 8 inverter song song |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Thông số PV, pin và AC lấy theo datasheet Sungrow 2026; kích thước 532 × 386 × 210mm và khối lượng ≤18kg cũng được xác nhận trong datasheet V7 và User Manual Sungrow.

ĐIỂM NỔI BẬT

Công suất Hybrid 6kW mạnh mẽ
MG6RL hỗ trợ công suất sạc/xả pin tối đa 6kW và công suất PV khuyến nghị tới 12kWp, tạo dư địa tốt cho hệ thống dân dụng có nhu cầu điện cao.

2 MPPT – 20A mỗi MPPT
Hai MPPT độc lập, mỗi ngõ hỗ trợ dòng tối đa 20A, tương thích tốt với các dòng tấm pin công suất lớn hiện nay.

Backup siêu nhanh ≤4ms
Khả năng chuyển sang nguồn dự phòng gần như tức thời giúp hạn chế gián đoạn các thiết bị trong nhà khi mất điện lưới.

Công suất đỉnh tới 12kW trong 10 giây
Backup có khả năng đạt 200% công suất định mức trong 10 giây, hỗ trợ tốt các thiết bị có dòng khởi động cao.

Màn hình cảm ứng 4,3 inch
MG Series được trang bị màn hình LCD cảm ứng lớn, đồng thời hỗ trợ giám sát và quản lý hệ thống thông qua iSolarCloud.

Vận hành êm – IP65
Thiết kế không quạt, làm mát đối lưu tự nhiên, độ ồn ≤35dB(A) và cấp bảo vệ IP65 phù hợp môi trường dân dụng.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Mức 5 năm đang được áp dụng cho MG6RL qua các kênh cung cấp tại Việt Nam; Sungrow cũng cho phép chính sách bảo hành/gia hạn thay đổi theo quốc gia và kênh phân phối.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow MG5RL / MG6RL – Version 7, 2026:
Tải Datasheet Sungrow MG6RL 2026

Datasheet tiếng Việt – DAT Solar:
Tải Datasheet MG5RL / MG6RL tiếng Việt

Trang sản phẩm Sungrow Việt Nam:
Sungrow MG Series chính hãng

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Tối ưu điện mặt trời tự dùng

Sungrow phân loại MG5/6RL là dòng Hybrid dành cho hộ gia đình, nên đây là nhóm ứng dụng phù hợp nhất cho phần website.