Inverter Hybrid Sungrow MG5RL 5kW – 1 Pha, Pin Áp Thấp

Mô tả tổng quan

Sungrow MG5RL là inverter Hybrid 1 pha công suất 5kW dành cho hệ thống điện mặt trời dân dụng có lưu trữ. Thiết bị hỗ trợ pin Lithium-ion điện áp thấp 40–60V, 2 MPPT độc lập với dòng PV lên tới 20A mỗi MPPT, chuyển sang nguồn dự phòng trong ≤4ms và có khả năng cấp công suất đỉnh tới 200% trong 10 giây. Inverter tích hợp màn hình cảm ứng LCD 4,3 inch, bảo vệ IP65 và quản lý hệ thống qua nền tảng Sungrow.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 5 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Điện áp PV tối đa | 500 V |
| Chuyển mạch Backup | ≤4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | MG5RL |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha |
| Công suất AC định mức | 5.000 W |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 10.000 Wp |
| Công suất PV khả dụng tối đa | 8.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 500 V |
| Điện áp khởi động | 50 V |
| Điện áp PV tối thiểu | 40 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải MPPT | 40 – 425 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng PV tối đa | 40 A (20 A / 20 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 50 A (25 A / 25 A) |
| Loại pin lưu trữ | Lithium-ion |
| Điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc tối đa | 120 A |
| Dòng xả tối đa | 120 A |
| Công suất sạc tối đa | 5.000 W |
| Công suất xả tối đa | 5.000 W |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 22,7 A |
| Hệ số công suất | >0,99 mặc định |
| THD | <3% |
| Công suất Backup định mức | 5.000 W |
| Công suất Backup tối đa | 5.500 W |
| Công suất Backup đỉnh | 200% công suất định mức / 10 giây |
| Thời gian chuyển Backup | ≤4 ms |
| Bypass tải tối đa | 40 A |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,7% |
| Chống sét | DC Type II / AC Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| PID Zero | Tích hợp |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (R × C × S) | 532 × 386 × 210 mm |
| Khối lượng | ≤18 kg |
| Tản nhiệt | Đối lưu tự nhiên – không quạt |
| Độ ồn | ≤35 dB(A) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 2.000 m |
| Màn hình | LCD cảm ứng + LED |
| Giao tiếp | CAN, RS485, Ethernet, WLAN |
| Khả năng ghép song song | Tối đa 8 inverter |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm tại thị trường Việt Nam* |

Các thông số kỹ thuật chính phía trên theo datasheet Sungrow Version 7 năm 2026.

* Về bảo hành, mình đề xuất website VIETHUNGSOLAR ghi “Bảo hành chính hãng: 5 năm” cho hàng phân phối tại Việt Nam. Một số thị trường/nhà cung cấp nước ngoài công bố 10 năm, nhưng chính sách Sungrow có thể thay đổi theo quốc gia và kênh phân phối; vì vậy không nên lấy mức 10 năm của thị trường khác áp cho Việt Nam.

ĐIỂM NỔI BẬT

Backup siêu nhanh ≤4ms — Khi điện lưới mất, inverter có thể chuyển sang chế độ dự phòng gần như tức thời trong điều kiện tiêu chuẩn.

Công suất đỉnh 200% trong 10 giây — Hỗ trợ tốt các thiết bị có dòng khởi động lớn như máy lạnh, bơm hoặc động cơ gia dụng.

2 MPPT – 20A mỗi string — Hỗ trợ các tấm pin công suất và dòng điện lớn thế hệ mới, đồng thời cho phép bố trí hai hướng mái khác nhau.

Pin áp thấp 40–60V — Hỗ trợ hệ thống lưu trữ Lithium-ion LV với công suất sạc/xả tối đa 5kW.

Màn hình cảm ứng 4,3 inch — Cho phép theo dõi và cài đặt trực tiếp trên inverter, kết hợp quản lý từ xa qua hệ sinh thái Sungrow.

IP65 – vận hành êm — Tản nhiệt tự nhiên, độ ồn ≤35dB và khả năng chống bụi/nước IP65, phù hợp môi trường dân dụng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow MG5RL / MG6RL – Version 7, 2026:
Tải Datasheet Sungrow MG5RL chính hãng

Datasheet tiếng Việt do DAT Solar cung cấp – Version 1/2025:
Tải Datasheet MG5RL tiếng Việt

Trang sản phẩm Sungrow Việt Nam:
Sungrow MG5RL / MG6RL chính hãng

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Tối ưu điện mặt trời tự dùng