LITHIUM VALLEY

Pin lưu trữ điện áp cao Lithium Valley LV-BST-H5.12Aa – 5.12kWh

Mô tả tổng quan

Lithium Valley LV-BST-H5.12Aa là module pin lưu trữ điện áp cao sử dụng công nghệ Lithium Iron Phosphate – LiFePO4, có điện áp danh định 51,2V, dung lượng 100Ah và năng lượng 5,12kWh/module. Hệ thống sử dụng thiết kế xếp tầng modular, hỗ trợ từ 3 đến 6 module mỗi tháp, tương ứng tổng dung lượng 15,36–30,72kWh. Pin hỗ trợ CAN/RS485, cấp bảo vệ IP65 và có thể mở rộng tối đa 4 cụm theo datasheet DAT.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng mỗi module | 5,12 kWh |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng cell | 100 Ah |
| Cấu hình mỗi tháp | 3 – 6 module |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Cấp bảo vệ | IP65 |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | LV-BST-H5.12Aa |
| Loại pin | Pin lưu trữ điện áp cao – Stackable |
| Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate – LiFePO4 |
| Điện áp danh định / module | 51,2 V |
| Dung lượng / module | 100 Ah |
| Năng lượng danh định / module | 5,12 kWh |
| Số module / tháp | 3 – 6 module |
| Dung lượng / tháp | 15,36 – 30,72 kWh |
| Điện áp danh định / tháp | 153,6 – 307,2 V |
| Dòng sạc khuyến nghị | 50 A |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100 A |
| DoD tối đa trên trang hãng hiện tại | 95% |
| Tuổi thọ công bố trong Datasheet DAT 3.6 | 6.000 chu kỳ @ 80% DoD |
| Giao tiếp | CAN / RS485 |
| Hiển thị | SOC, điện áp pin, trạng thái hệ thống |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 4 cụm/tháp |
| Module mỗi cụm | 3 – 6 |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 5% – 95% |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước module pin | 610 × 225 × 250 mm |
| Khối lượng module pin | 48,5 kg |
| Kích thước HV Box/BMS | 610 × 225 × 250 mm |
| Khối lượng HV Box/BMS | 16 kg |
| Chứng nhận | CB, IEC 62619, UL1973, UL9540A, UKCA, CE, UN38.3, MSDS… |
| Bảo hành chính hãng | 10 năm |

Các thông số vật lý module 610 × 225 × 250mm / 48,5kg và HV Box 610 × 225 × 250mm / 16kg được ghi trực tiếp trong datasheet của đúng LV-BST-H5.12Aa.

Cấu hình hệ thống

| Số module | Điện áp danh định | Dung lượng | Dải điện áp hoạt động | Kích thước hệ thống | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 153,6 V | 15,36 kWh | 134,4–168,48 V | 610×225×1140 mm | 170 kg |
| 4 | 204,8 V | 20,48 kWh | 179,2–224,64 V | 610×225×1390 mm | 223 kg |
| 5 | 256 V | 25,6 kWh | 224–280,8 V | 610×225×1640 mm | 276 kg |
| 6 | 307,2 V | 30,72 kWh | 268,8–350,4 V | 610×225×1890 mm | 329 kg |

ĐIỂM NỔI BẬT

Thiết kế xếp tầng linh hoạt
Mỗi module có dung lượng 5,12kWh và có thể ghép từ 3 đến 6 module/tháp, giúp lựa chọn dung lượng 15,36 / 20,48 / 25,6 / 30,72kWh tùy nhu cầu.

Công nghệ LiFePO4 an toàn
Lithium Valley sử dụng cell LFP không chứa cobalt, tập trung vào độ ổn định nhiệt, độ an toàn và tuổi thọ lâu dài cho hệ lưu trữ.

Sạc/xả tối đa 100A
Dòng khuyến nghị là 50A, trong khi dòng sạc và xả liên tục tối đa của hệ thống đạt 100A.

CAN + RS485
Hỗ trợ hai giao thức giao tiếp phổ biến để BMS trao đổi dữ liệu với inverter Hybrid tương thích.

Mở rộng đến 4 tháp
Datasheet DAT công bố hỗ trợ tối đa 4 cụm, mỗi cụm từ 3–6 module. Về mặt dung lượng danh định, cấu hình lớn nhất tương đương 122,88kWh, nhưng khi triển khai thực tế vẫn phải kiểm tra giới hạn của inverter và BMS.

IP65 – lắp đặt linh hoạt
Pin đạt IP65, làm mát bằng đối lưu tự nhiên và được hãng/DAT cho phép lắp trong nhà hoặc ngoài trời với yêu cầu tránh ánh nắng trực tiếp.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT hiện công bố chính sách 10 năm cho pin lưu trữ Lithium Valley tại Việt Nam và tiếp tục xác nhận chính sách này trong các cập nhật sản phẩm năm 2026.

LƯU Ý VỀ DoD VÀ CHU KỲ

Có hai con số dễ gây nhầm:

DoD tối đa: 95% — trang sản phẩm Lithium Valley hiện hành đang công bố mức này.

Tuổi thọ: 6.000 chu kỳ @ 80% DoD — đây là điều kiện thử nghiệm được Datasheet 3.6 của đúng LV-BST-H5.12Aa công bố.

Vì vậy trên website mình khuyên ghi riêng:

Độ sâu xả tối đa: 95%
Tuổi thọ thiết kế: ≥6.000 chu kỳ @ 80% DoD

Không nên ghép thành “6.000 chu kỳ @95% DoD”, vì tài liệu hiện tại mình kiểm tra không xác nhận điều đó.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet LV-BST-H5.12Aa tiếng Việt – DAT Solar

Datasheet LV-BST-H5.12Aa tiếng Anh – Lithium Valley

Trang sản phẩm LV-BST-H5.12Aa – Lithium Valley

Trang sản phẩm LV-BST-H5.12Aa – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Biệt thự · Văn phòng · Cơ sở kinh doanh · Hệ điện mặt trời Hybrid · Hệ thống Backup · Tối ưu tự tiêu thụ điện

Đây là pin điện áp cao, vì vậy khi phối ghép phải dùng inverter Hybrid hỗ trợ đúng dải điện áp và giao thức BMS của LV-BST-H5.12Aa; không thể chỉ dựa vào công suất inverter để kết luận tương thích.