INVT

Inverter hòa lưới INVT XG80KTR-PRO-AFCI 80kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG80KTR-PRO-AFCI là inverter hòa lưới 3 pha công suất 80kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp quy mô lớn. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 120kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 6 MPPT với tổng cộng 12 string PV, dòng vào tối đa 40A/MPPT và dải MPPT rộng 180–1000V. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,6%, cấp bảo vệ IP66, tích hợp SPD Type II phía DC/AC, Smart I-V Curve Diagnosis và chức năng AFCI trên phiên bản bạn đang sử dụng.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 80 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 120 kWp |
| Số MPPT | 6 MPPT / 12 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model thương mại | XG80KTR-PRO-AFCI |
| Model nền chính hãng | XG80KTR-PRO |
| Dòng sản phẩm | XG75–80KTR-PRO |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 80.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 88 kVA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 120.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 620 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Số MPPT | 6 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 12 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Dòng PV tương ứng / string | 20 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 240 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 50 A |
| Tổng Isc DC tối đa | 300 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 133,4 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,0% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| AFCI | Có – phiên bản AFCI |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| Giám sát từng string PV | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 780 × 585 × 333 mm |
| Khối lượng | 77,8 kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Các thông số 120kWp, 6 MPPT, 12 string, 40A/MPPT, Isc 50A/MPPT, 88kVA, 133,4A, 98,6%, IP66, 780 × 585 × 333mm và 77,8kg đều được INVT công bố cho đúng XG80KTR-PRO.

ĐIỂM NỔI BẬT

6 MPPT – 12 string PV
XG80KTR-PRO sử dụng 6 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string. Cấu hình này rất phù hợp mái nhà xưởng lớn có nhiều vùng lắp đặt hoặc nhiều hướng bức xạ khác nhau.

PV đầu vào tới 120kWp
Inverter 80kW hỗ trợ tối đa 120kWp PV, tương đương mức DC oversizing 150%, giúp tăng khả năng khai thác năng lượng ngoài thời điểm bức xạ cực đại.

40A/MPPT – tương thích module dòng cao
Mỗi MPPT hỗ trợ tối đa 40A, tương đương 20A/string khi dùng 2 string. INVT định vị dòng PRO này để tương thích với các module công suất cao thế hệ mới.

Dải MPPT 180–1000V
Điện áp tối đa 1100V, điện áp danh định 620V và dải MPPT rộng giúp linh hoạt khi thiết kế chuỗi PV cho các hệ thống C&I công suất lớn.

AFCI – bảo vệ hồ quang chủ động
Catalogue tiêu chuẩn ghi AFCI là tùy chọn. Với đúng phiên bản XG80KTR-PRO-AFCI, chức năng AFCI được trang bị; khi phát hiện hồ quang, inverter có thể dừng vận hành để tăng an toàn cho hệ thống PV.

IP66 + SPD Type II DC/AC
Vỏ IP66 hỗ trợ lắp đặt ngoài trời; thiết bị tích hợp chống sét lan truyền Type II cho cả phía DC và AC, cùng Smart I-V Curve Diagnosis hỗ trợ phát hiện lỗi chuỗi PV.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

INVT Solar hiện công bố chính sách bảo hành tiêu chuẩn 5 năm sau khi giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet XG75–80KTR-PRO chính hãng INVT

INVT On-grid Inverter Catalog PRO V1.2

Trang sản phẩm XG75–80KTR-PRO chính hãng INVT

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Khu sản xuất · Tòa nhà thương mại · Điện mặt trời C&I · Hệ thống áp mái công suất lớn · Trạm điện mặt trời mặt đất

INVT định vị dòng XG75–80KTR-PRO cho các trạm điện thương mại – công nghiệp lớn và hệ thống mặt đất quy mô lớn, vì vậy đây là model thiên về C&I hơn hẳn nhóm dân dụng.