INVT

Inverter hòa lưới INVT XG5KTL-S 5kW – 1 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG5KTL-S là inverter hòa lưới 1 pha công suất 5kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình và công trình dân dụng quy mô nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 7,5kWp, điện áp DC tối đa 600V, sử dụng 1 MPPT / 1 string với dòng đầu vào tối đa 20A. Inverter đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 97,8%, cấp bảo vệ IP66, làm mát tự nhiên và hỗ trợ giám sát qua RS485/WiFi/4G.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 5 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 1 pha |
| Công suất PV tối đa | 7,5 kWp |
| Số MPPT | 1 MPPT / 1 string |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG5KTL-S |
| Dòng sản phẩm | XG1-5KTL-S |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 1 pha |
| Công suất AC định mức | 5.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 5 kVA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 7.500 Wp |
| Tỷ lệ DC oversizing | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 80 V* |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 50 – 550 V |
| Số MPPT | 1 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 1 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 20 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 26 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 Vac |
| Dòng AC tối đa | 22,7 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,3% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| DC Reverse Polarity Protection | Có |
| Anti-islanding | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Giám sát PV string | Có |
| Surge Protection | Có |
| AFCI | Tùy chọn |
| DC Switch | Tùy chọn |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 270 × 250 × 145 mm |
| Khối lượng | 6 kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Các thông số quan trọng như 7,5kWp PV, 20A, 26A Isc, 600V, 22,7A AC, 97,8%, IP66, 270 × 250 × 145mm và 6kg được INVT công bố cho đúng XG5KTL-S.

* Lưu ý về điện áp khởi động: tài liệu của INVT có thay đổi theo revision. Datasheet cũ ghi 50V, catalogue 2024 ghi 60V, trong khi Catalog V3.0 mới hơn ghi 80V. Để website VIETHUNGSOLAR đồng nhất với tài liệu mới hơn, mình khuyên dùng 80V.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 7,5kWp
Inverter 5kW hỗ trợ công suất PV tối đa 7,5kWp, tương ứng DC oversizing 150%, giúp nâng khả năng khai thác sản lượng vào những thời điểm bức xạ thấp hơn công suất đỉnh.

Dòng PV 20A – tương thích module công suất cao
MPPT hỗ trợ dòng đầu vào tối đa 20A và dòng ngắn mạch 26A, được INVT định vị để tương thích với các module PV công suất cao.

Dải MPPT 50–550V
Dải điện áp hoạt động rộng giúp linh hoạt hơn khi thiết kế số lượng tấm pin nối tiếp trong string.

Hiệu suất tối đa 97,8%
Hiệu suất Châu Âu đạt 97,3% và hiệu suất MPPT đạt 99,9%.

IP66 – làm mát tự nhiên
Thiết bị đạt IP66, không sử dụng quạt và có kích thước khá nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt cho hệ thống dân dụng.

Giám sát thông minh
Hỗ trợ RS485, WiFi và 4G; INVT cũng tích hợp chức năng chẩn đoán đường cong I-V và phát hiện lỗi thông minh cho dòng XG1-5KTL-S.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

INVT Solar hiện công bố thời hạn bảo hành 5 năm sau khi xuất xưởng và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng INVT XG1-5KTL-S

INVT On-grid Solar Inverter Catalog V3.0

User Manual XG1-5KTL-S chính hãng

Trang Download Center INVT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Cửa hàng nhỏ · Điện mặt trời hòa lưới 1 pha · Hệ thống tự dùng điện mặt trời

Đây là inverter hòa lưới thuần túy, vì vậy không nên đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào phần ứng dụng.