SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG15RT 15kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG15RT là inverter hòa lưới 3 pha công suất 15kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn và các công trình thương mại – doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 22,5kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT với tổng cộng 4 string, dòng PV tối đa 25A mỗi MPPT và đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 98,5%. Inverter tích hợp AFCI, PID Recovery, SPD Type II phía DC/AC và khả năng giám sát, cập nhật phần mềm từ xa.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 15 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 22,5 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 4 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |

Các giá trị trên lấy theo đúng cột SG15RT trong datasheet Sungrow.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG15RT |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 15.000 W |
| Công suất AC tối đa | 16.500 VA* |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 22.500 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp PV tối thiểu / Khởi động | 180 V / 180 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
| Số MPPT độc lập | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 4 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 25 A / 25 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 50 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 32 A / 32 A |
| Tổng dòng ngắn mạch DC | 64 A |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 30 A |
| Điện áp AC danh định | 3/N/PE – 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V |
| Dòng AC tối đa | 25 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,1% |
| AFCI | Có |
| PID Recovery | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m; giảm công suất trên 2.000 m |
| Làm mát | Quạt thông minh – Smart Forced Air Cooling |
| Độ ồn điển hình | 45 dB(A) |
| Kích thước (R × C × S) | 370 × 480 × 195 mm |
| Khối lượng | 21 kg |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Topology | Không biến áp |
| Hiển thị | LED |
| Giao tiếp | WLAN / Ethernet / RS485 / DI / DO |
| Kết nối DC | MC4 |
| Kết nối AC | Plug & Play |
| Bảo hành tại DAT Solar | 5 năm |

* Datasheet lưu ý ở một số thị trường như Australia, Belgium và Germany, công suất AC tối đa của SG15RT bị giới hạn ở 15.000VA. Với dữ liệu DAT Việt Nam, trang sản phẩm đang công bố 16.500VA.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 22,5kWp — Inverter 15kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 22,5kWp, tương đương tỷ lệ DC/AC khoảng 150%, giúp tăng khả năng khai thác năng lượng trong nhiều điều kiện bức xạ.

2 MPPT – 4 string PV — Mỗi MPPT hỗ trợ 2 string và dòng đầu vào tối đa 25A, tổng cộng 4 string, phù hợp hệ thống áp mái có số lượng module tương đối lớn.

Điện áp DC tối đa 1100V — Dải MPPT rộng 160–1000V cho phép linh hoạt khi thiết kế số lượng module nối tiếp trên từng chuỗi PV.

Hiệu suất tối đa 98,5% — Hiệu suất Châu Âu đạt 98,1%, giúp hạn chế tổn hao trong quá trình chuyển đổi điện DC sang AC.

AFCI + PID Recovery + SPD Type II — Tích hợp bảo vệ hồ quang AFCI, chức năng phục hồi PID và chống sét lan truyền Type II ở cả DC và AC.

IP65 + chống ăn mòn C5 — Thiết kế phù hợp môi trường ngoài trời, kết hợp quạt thông minh để kiểm soát nhiệt cho inverter công suất 15kW.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện đang niêm yết trực tiếp “Bảo hành: 5 năm” cho đúng model SG15RT.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow SG15/17/20RT:
Tải Datasheet SG15RT chính hãng

Catalogue tiếng Việt – DAT Solar:
Tải Catalogue SG15RT / SG17RT / SG20RT tiếng Việt

Trang sản phẩm tại Việt Nam:
SG15RT tại DAT Solar

User Manual Sungrow cập nhật 2025 vẫn liệt kê SG15RT cùng SG17RT/SG20RT, nên đây vẫn là model được Sungrow duy trì trong bộ tài liệu kỹ thuật hiện hành.

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Biệt thự 3 pha · Điện mặt trời hòa lưới · Văn phòng · Showroom · Nhà xưởng nhỏ · Công trình thương mại

SG15RT là inverter hòa lưới thuần túy, vì vậy không nên đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào mục ứng dụng.