SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG50CX-P2 50kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG50CX-P2 là inverter hòa lưới 3 pha công suất 50kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 70kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 4 MPPT với tổng cộng 8 string PV và dòng đầu vào tối đa 30A mỗi MPPT. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,5%, tích hợp PID Recovery, AFCI, giám sát dòng từng string, chống sét DC Type I+II và AC Type II, đồng thời đạt chuẩn bảo vệ IP66 và chống ăn mòn C5.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 50 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 70 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 8 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG50CX-P2 |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 50.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 55 kVA |
| PV khuyến nghị tối đa | 70.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp PV tối thiểu | 160 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
| Số MPPT độc lập | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 8 |
| Dòng PV tối đa | 120 A – 30A × 4 MPPT |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 160 A – 40A × 4 MPPT |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 30 A |
| Điện áp AC danh định | 3/N/PE – 220/380 V hoặc 230/400 V |
| Dải điện áp AC | 312 – 480 V |
| Dòng AC danh định @230V | 72,5 A |
| Dòng AC tối đa | 83,6 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,3% |
| PID Recovery | Có |
| Giám sát dòng từng string | Có |
| Dynamic Shading Optimization | Có |
| Smart IV Curve Diagnosis | Có |
| AFCI | Hỗ trợ AFCI 2.0 |
| SPD phía DC | Type I + II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Làm mát | Smart Forced Air Cooling |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <5 W |
| Kích thước (R × C × S) | 645 × 575 × 245 mm |
| Khối lượng | 41 kg |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Topology | Không biến áp |
| Hiển thị | LED + Bluetooth/App |
| Giao tiếp | RS485; WLAN / Ethernet tùy chọn |
| Kết nối DC | EVO2, tối đa 6 mm² |
| Kết nối AC | OT / DT Terminal, 35–50 mm² |
| Bảo hành tại DAT Solar | 5 năm |

Bộ thông số trên bám theo catalogue SG33CX-P2 / SG40CX-P2 / SG50CX-P2 dành cho thị trường Việt Nam. User Manual Sungrow 2025 cũng xác nhận SG50CX-P2 có công suất định mức 50kW, công suất AC tối đa 55kVA, dòng AC tối đa 83,6A và đầu nối DC tối đa 30A.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 8 string PV
Bốn MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string, giúp thiết kế linh hoạt cho mái nhà xưởng có nhiều khu vực hoặc điều kiện bức xạ khác nhau.

PV đầu vào tới 70kWp
Inverter 50kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 70kWp, tương đương mức DC oversizing khoảng 140%, phù hợp các hệ thống C&I cần tối ưu sản lượng.

Tương thích module công suất cao
Dòng đầu vào đạt 30A trên mỗi MPPT, hỗ trợ tốt các module PV thế hệ mới; Sungrow cũng định vị CX-P2 tương thích với module công suất trên 500Wp.

Hiệu suất tối đa 98,5%
Hiệu suất Châu Âu đạt 98,3%, giúp hạn chế tổn hao chuyển đổi trong hệ thống điện mặt trời thương mại – công nghiệp.

AFCI 2.0 + PID Recovery + SPD cao cấp
Hỗ trợ bảo vệ hồ quang AFCI 2.0, phục hồi PID và tích hợp chống sét Type I+II phía DC / Type II phía AC.

IP66 + chống ăn mòn C5
Thiết kế IP66, chống ăn mòn C5 và làm mát bằng quạt thông minh giúp inverter phù hợp với môi trường nhà xưởng và các hệ thống ngoài trời.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với hàng phân phối qua DAT tại Việt Nam, mình đề xuất website ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện công bố chính sách bảo hành 5 năm cho inverter Sungrow 50kW thuộc nhóm CX. Khi nhập hàng thực tế, nếu lô SG50CX-P2 của VIETHUNGSOLAR có gói bảo hành mở rộng riêng thì có thể cập nhật theo chứng từ của lô hàng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet Sungrow SG36/40/50CX-P2 chính hãng

User Manual SG25/30/33/36/40/50CX-P2 – bản 2025

Trang sản phẩm SG50CX-P2 chính hãng Sungrow

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Tòa nhà thương mại · Trung tâm dịch vụ · Điện mặt trời C&I · Hệ thống áp mái công suất lớn

Sungrow xếp SG50CX-P2 vào nhóm sản phẩm dành cho Business Owners, nên các ứng dụng thương mại – công nghiệp phù hợp hơn hộ gia đình.