SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW – 1 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG10RS là inverter hòa lưới 1 pha công suất 10kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn và các công trình thương mại nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 15kWp, trang bị 3 MPPT độc lập, điện áp DC tối đa 600V và dải MPPT rộng 40–560V. Inverter đạt hiệu suất tối đa 97,8%, tích hợp PID Zero, chống hồ quang, SPD Type II phía DC và AC, đồng thời hỗ trợ giám sát từ xa qua iSolarCloud.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 10 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 1 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 15 kWp |
| Số MPPT | 3 MPPT |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |

Các giá trị này lấy từ đúng cột SG10RS trong datasheet SG8.0/9.0/10RS.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG10RS |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 1 pha |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 10.000 VA |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 15.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV tối thiểu | 40 V |
| Điện áp khởi động | 50 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 560 V |
| Số MPPT độc lập | 3 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 3 |
| Dòng PV tối đa | 48 A (16 / 16 / 16 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 60 A (20 / 20 / 20 A) |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 43,5 A |
| Dòng AC tối đa | 45,5 A |
| Dải điện áp AC | 154 – 276 V |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Dải điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,4% |
| PID Zero | Có |
| Giám sát dòng từng string | Có |
| AFCI | Tích hợp theo trang sản phẩm hiện hành* |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Kích thước (R × C × S) | 490 × 340 × 170 mm |
| Khối lượng | 19 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Hiển thị | Màn hình LED kỹ thuật số + LED trạng thái |
| Giao tiếp | Ethernet / WLAN / RS485 / DI |
| Kết nối DC | MC4, tối đa 6 mm² |
| Kết nối AC | Plug & Play, tối đa 16 mm² |
| Bảo hành tại DAT Solar | 5 năm |

Thông số điện, kích thước, khối lượng và môi trường hoạt động đều trùng giữa datasheet Sungrow và trang DAT Solar Việt Nam.

* Có một điểm cần lưu ý về AFCI: datasheet kỹ thuật Version 1.2.3 cũ ghi AFCI là tùy chọn, trong khi datasheet Version 12 và trang Sungrow hiện hành mô tả “Integrated arc fault circuit interrupter”. Với website hiện tại, mình đề xuất ghi “Tích hợp bảo vệ hồ quang AFCI”, nhưng nếu bạn đang nhập một lô hàng sản xuất cũ thì nên kiểm tra tem/spec của lô đó.

ĐIỂM NỔI BẬT

- 3 MPPT độc lập: mỗi MPPT hỗ trợ một string với dòng tối đa 16A, rất phù hợp mái có ba hướng hoặc các vùng bức xạ khác nhau. PV tới 15kWp: inverter 10kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 15kWp, tương đương tỷ lệ DC/AC 150%. Dải MPPT 40–560V: kết hợp điện áp khởi động chỉ 50V giúp mở rộng vùng hoạt động của hệ thống. Hiệu suất 97,8%: hiệu suất Châu Âu đạt 97,4%. An toàn cao: PID Zero, AFCI, SPD Type II DC/AC, giám sát string và nhiều lớp bảo vệ điện. IP65 + C5: tản nhiệt tự nhiên, chống ăn mòn C5 và không cần quạt làm mát.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện xác nhận SG10RS được phân phối chính hãng với chính sách bảo hành 5 năm tại Việt Nam.