1. THÔNG TIN ĐẦU TRANG

JA SOLAR

JA Solar DeepBlue 4.0 Pro 630W – JAM66D45-630/LB

Mô tả ngắn để fill website:

Tấm pin JA Solar JAM66D45-630/LB thuộc dòng DeepBlue 4.0 Pro, sử dụng công nghệ cell Mono N-type TOPCon n-Bycium+ kết hợp thiết kế hai mặt kính, hai mặt phát điện. Công suất 630W, hiệu suất module lên đến 23,3%, hệ số nhiệt thấp và khả năng hoạt động tốt trong điều kiện bức xạ yếu. Sản phẩm phù hợp cho mái nhà xưởng, hệ thống thương mại – công nghiệp và các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

CTA: Liên hệ tư vấn giải pháp →

2. 6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Thông số hiển thị | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 630W |
| Công nghệ | N-Type TOPCon |
| Hiệu suất mô-đun | 23,3% |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | -0,290%/°C |
| Điện áp hở mạch Voc | 48,90V |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |

Các giá trị điện và nhiệt trên lấy theo thông số STC của đúng biến thể JAM66D45-630/LB.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | JA Solar |
| Model | JAM66D45-630/LB |
| Dòng sản phẩm | DeepBlue 4.0 Pro |
| Công suất định mức (Pmax) | 630 W |
| Hiệu suất mô-đun | 23,3% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48,90 V |
| Điện áp tại MPP (Vmp) | 40,70 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16,18 A |
| Dòng tại MPP (Imp) | 15,48 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +3% |
| Công nghệ cell | Mono N-type TOPCon – n-Bycium+ 16BB |
| Cấu trúc cell | Half-cell |
| Số lượng cell | 132 (6 × 22) |
| Cấu trúc module | Hai mặt kính – Bifacial |
| Kính trước / sau | 2,0 mm / 2,0 mm |
| Tỷ lệ hai mặt | Pmax: 80% ±10% |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 33,1 kg |
| Hộp nối | IP68, 3 diode |
| Tiết diện cáp | 4 mm² IEC / 12 AWG UL |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 35 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NOCT | 45 ±2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,290%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,250%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| Cấp an toàn | Class II |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm tuyến tính |
| Suy giảm năm đầu | 1% |
| Suy giảm hằng năm | 0,4%/năm |
| Công suất bảo đảm năm 30 | 87,4% |
| Nơi sản xuất | Trung Quốc / Việt Nam tùy nhà máy và lô hàng |

Toàn bộ thông số điện, cơ khí, nhiệt độ và điều kiện vận hành ở bảng trên được đối chiếu từ datasheet JA Solar cho JAM66D45 LB; tài liệu chính hãng cũng ghi nơi sản xuất China/Vietnam.

Lưu ý về tải cơ học: datasheet revision mới ghi tải tĩnh thiết kế mặt trước 3600 Pa, mặt sau 1600 Pa, kèm hệ số an toàn 1,5; điều này tương ứng mức tải thử khoảng 5400 / 2400 Pa thường xuất hiện trên các revision trước. Nếu đưa lên website, mình đề xuất ghi “Tải thử cơ học: 5400 Pa / 2400 Pa” để khách hàng dễ hiểu, nhưng phần hồ sơ kỹ thuật nên giữ theo đúng revision datasheet mà VIETHUNGSOLAR nhập hàng.

ĐIỂM NỔI BẬT

01 — N-Type TOPCon hiệu suất cao
Công nghệ n-Bycium+ 16BB giúp nâng cao khả năng chuyển đổi năng lượng, giảm suy hao và cải thiện sản lượng điện.

02 — Hiệu suất module 23,3%
Công suất 630W trên diện tích module khoảng 2,7 m², phù hợp các dự án cần tối ưu công suất trên diện tích lắp đặt.

03 — Hai mặt kính, hai mặt phát điện
Thiết kế bifacial double-glass có khả năng tiếp nhận thêm bức xạ phản xạ từ mặt sau, hỗ trợ tăng tổng sản lượng tùy điều kiện lắp đặt.

04 — Hoạt động tốt khi nhiệt độ cao
Hệ số nhiệt Pmax chỉ -0,290%/°C, giúp hạn chế suy giảm công suất khi nhiệt độ cell tăng.

05 — Hiệu quả tốt trong điều kiện ánh sáng yếu
JA Solar công bố dòng DeepBlue 4.0 Pro được tối ưu cho điều kiện bức xạ thấp và có mức LID thấp nhờ nền tảng cell N-type.

06 — Bảo hành dài hạn
Bảo hành sản phẩm 12 năm, bảo hành công suất tuyến tính 30 năm; suy giảm năm đầu 1% và khoảng 0,4% mỗi năm sau đó.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet JA Solar JAM66D45 LB 605–630W
Tải Datasheet chính hãng JA Solar

Hướng dẫn lắp đặt module JA Solar
JA Solar PV Modules Installation Manual

Trang thông tin sản phẩm chính hãng
JA Solar JAM66D45 LB – Product Page

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Mình đề xuất 6 ô trên website cho model này:

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Hệ thống thương mại · Điện mặt trời áp mái công nghiệp · Trang trại năng lượng · Dự án điện mặt trời quy mô lớn

JA Solar định vị JAM66D45 LB chủ yếu cho mái thương mại, công nghiệp và dự án PV quy mô lớn, nên mình không ưu tiên đưa “Hộ gia đình” vào nhóm ứng dụng chính của model 630W kích thước lớn này.