LONGi Hi-MO 7 620W – LR8-66HGD-620M

Mô tả tổng quan

LONGi LR8-66HGD-620M thuộc dòng Hi-MO 7, sử dụng wafer silicon N-type TaiRay kết hợp công nghệ cell HPDC và thiết kế hai mặt kính Bifacial. Công suất 620W, hiệu suất module 23,0%, hệ số nhiệt công suất thấp -0,28%/°C, giúp duy trì sản lượng tốt trong điều kiện nhiệt độ cao. Sản phẩm phù hợp cho nhà xưởng, công trình thương mại và các hệ thống điện mặt trời công suất lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 620W |
| Công nghệ cell | N-type HPDC |
| Hiệu suất mô-đun | 23,0% |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,28%/°C |
| Điện áp hở mạch Voc | 48,78V |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |

Các thông số điện trên là giá trị STC của chính model LR8-66HGD-620M.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | LONGi |
| Model | LR8-66HGD-620M |
| Dòng sản phẩm | Hi-MO 7 |
| Công suất định mức (Pmax) | 620 W |
| Hiệu suất module | 23,0% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48,78 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16,05 A |
| Điện áp tại MPP (Vmp) | 40,91 V |
| Dòng tại MPP (Imp) | 15,16 A |
| Công nghệ cell | N-type HPDC |
| Cấu trúc cell | Half-cell |
| Số cell | 132 (6 × 22) |
| Thiết kế | Bifacial – hai mặt kính |
| Kính | 2,0 + 2,0 mm kính cường lực |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 32,2 kg |
| Hộp nối | IP68, 3 diode |
| Cáp đầu ra | 4 mm² |
| Tỷ lệ hai mặt | 80 ± 5% |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 35 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NOCT | 45 ± 2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,280%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,230%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| Tải trọng mặt trước | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau | 2400 Pa |
| Khả năng chịu mưa đá | 25 mm ở tốc độ 23 m/s |
| Cấp bảo vệ | Class II |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm tuyến tính |
| Suy giảm năm đầu | <1% |
| Suy giảm năm 2–30 | 0,4%/năm |
| Công suất đảm bảo năm 30 | 87,4% |

Thông số cơ khí, điện, tải trọng và nhiệt độ đều theo datasheet V5.0.

ĐIỂM NỔI BẬT

Công nghệ HPDC hiệu suất cao
Công nghệ cell HPDC của LONGi kết hợp wafer N-type giúp tăng hiệu suất chuyển đổi và cải thiện khả năng phát điện lâu dài.

Hiệu suất module 23,0%
Công suất 620W trên kích thước 2382 × 1134 mm, phù hợp các dự án cần tối ưu công suất trên diện tích lắp đặt.

Hai mặt phát điện Bifacial
Tỷ lệ hai mặt đạt 80 ± 5%, giúp tận dụng thêm ánh sáng phản xạ từ mặt sau module.

Hoạt động tốt ở nhiệt độ cao
Hệ số nhiệt công suất chỉ -0,28%/°C, giúp giảm mức suy hao công suất khi nhiệt độ tấm pin tăng.

Kết cấu hai mặt kính bền bỉ
Hai lớp kính cường lực 2,0 + 2,0 mm, hộp nối IP68 và tải trọng mặt trước lên đến 5400 Pa.

Bảo hành công suất 30 năm
Suy giảm năm đầu dưới 1%, sau đó 0,4%/năm; công suất bảo đảm còn khoảng 87,4% ở năm thứ 30.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet LONGi Hi-MO 7 LR8-66HGD 595–625M – bản LONGi chính hãng:
Tải Datasheet LONGi LR8-66HGD

Hướng dẫn lắp đặt LONGi:
Tải Installation Manual
Tài liệu này có liệt kê LR8-66HGD-xxxM trong nhóm module Bifacial Double Glass.

Chính sách bảo hành LONGi:
Tải Limited Warranty LONGi

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho xưởng · Hệ thống thương mại · Điện mặt trời áp mái công nghiệp · Trang trại năng lượng · Dự án điện mặt trời quy mô lớn

LONGi định vị Hi-MO 7 chủ yếu cho các dự án công suất lớn, đặc biệt ở môi trường nhiệt độ cao, độ phản xạ bề mặt cao hoặc cần tối ưu diện tích.