TCL SOLAR

TCL Solar N-Type TBC 655W – HSM-BD66-GR655

Mô tả tổng quan

TCL Solar HSM-BD66-GR655 là module điện mặt trời công suất cao thuộc dòng G12R-66P, sử dụng công nghệ cell N-type TBC (Back Contact) kết hợp thiết kế hai mặt phát điện Bifacial và cấu trúc hai mặt kính. Công suất đạt 655W, hiệu suất module 24,2% và hệ số nhiệt công suất chỉ -0,26%/°C, phù hợp cho nhà xưởng, hệ thống thương mại – công nghiệp và các dự án điện mặt trời yêu cầu mật độ công suất cao.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 655W |
| Công nghệ | N-Type TBC / Back Contact |
| Hiệu suất module | 24,2% |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,26%/°C |
| Điện áp hở mạch Voc | 49,55V |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |

Catalogue kỹ thuật của dòng này ghi riêng bản 655W: Voc 49,55V – Isc 16,73A – Vmp 41,32V – Imp 15,86A – hiệu suất 24,2%.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | TCL Solar |
| Model | HSM-BD66-GR655 |
| Dòng sản phẩm | G12R-66P |
| Công suất định mức Pmax | 655 W |
| Hiệu suất module | 24,2% |
| Điện áp hở mạch Voc | 49,55 V |
| Dòng ngắn mạch Isc | 16,73 A |
| Điện áp tại MPP Vmp | 41,32 V |
| Dòng tại MPP Imp | 15,86 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +3% |
| Công nghệ cell | N-type TBC – Back Contact |
| Kích thước cell | 210R |
| Số cell | 132 cell (6 × 22) |
| Cấu trúc module | Bifacial – Double Glass |
| Tỷ lệ hai mặt | 70 ±5% |
| Kính trước | Kính truyền sáng cao 2,0 mm |
| Kính sau | Kính 2,0 mm |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 32,5 kg ±3% |
| Hộp nối | IP68, 3 diode |
| Cáp DC | 4,0 mm² |
| Chiều dài cáp tiêu chuẩn | +300 mm / -200 mm |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 30 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NMOT | 43 ±2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,26%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,22%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,05%/°C |
| Tải trọng mặt trước | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau | 2400 Pa |
| Cấp an toàn | Class II |
| Cấp chống cháy | IEC Class C |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm tuyến tính |
| Công suất sau năm đầu | 99,0% |
| Công suất đảm bảo năm 30 | 88,85% |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

Các thông số điện, cơ khí, nhiệt độ và bảo hành trên lấy theo catalogue HC-N-HSM2025-0828-JP dành cho HSM-BD66-GR635–665. Catalogue xác nhận 15 năm bảo hành sản phẩm, 30 năm công suất tuyến tính và mức 88,85% ở năm 30.

ĐIỂM NỔI BẬT

Công nghệ N-type TBC Back Contact
Thiết kế tiếp điểm phía sau giúp giảm các đường điện cực trên bề mặt phía trước, tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng và mang lại bề mặt module đồng nhất hơn. Catalogue TCL nhấn mạnh thiết kế mặt trước không có đường gridline truyền thống.

Hiệu suất module cao 24,2%
655W trên kích thước 2382 × 1134 mm giúp đạt mật độ công suất cao, rất phù hợp cho các mái có diện tích giới hạn nhưng cần công suất hệ thống lớn.

Hệ số nhiệt chỉ -0,26%/°C
Khả năng duy trì công suất tốt hơn khi nhiệt độ cell tăng là một lợi thế đáng chú ý trong điều kiện khí hậu nóng.

Hai mặt phát điện Bifacial
Module sử dụng cấu trúc hai mặt kính và có hệ số bifacial 70 ±5%, cho phép khai thác thêm ánh sáng phản xạ từ mặt sau.

Độ bền cơ học cao
Kết cấu hai mặt kính, hộp nối IP68, tải trọng mặt trước 5400 Pa và mặt sau 2400 Pa đáp ứng tốt yêu cầu của các hệ thống ngoài trời dài hạn.

Bảo hành 30 năm
Bảo hành sản phẩm 15 năm và bảo hành công suất tuyến tính 30 năm, với mức công suất đảm bảo 88,85% ở năm thứ 30.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Catalogue / Datasheet TCL Solar HSM-BD66-GR635–665:
Tải Datasheet HSM-BD66-GR635–665 PDF

Đây là tài liệu có đúng cột HSM-BD66-GR655, không phải lấy thông số từ model gần giống.

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Tòa nhà thương mại · Điện mặt trời C&I · Trang trại năng lượng · Dự án công suất lớn