TCL SOLAR

TCL Solar N-Type TOPCon 620W – HSM-ND66-GR620

Mô tả tổng quan

TCL Solar HSM-ND66-GR620 là tấm pin công suất 620W thuộc dòng G12R-66P, sử dụng công nghệ cell N-type TOPCon 210R, cấu trúc hai mặt kính và phát điện hai mặt Bifacial. Hiệu suất module đạt 23,0%, hệ số nhiệt công suất thấp -0,28%/°C, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn, nhà xưởng, thương mại và các dự án C&I.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 620W |
| Công nghệ | N-Type TOPCon |
| Hiệu suất module | 23,0% |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,28%/°C |
| Điện áp hở mạch Voc | 48,94V |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |

Thông số STC của đúng bản 620W là Voc 48,94V, Isc 16,05A, Vmp 40,98V và Imp 15,13A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | TCL Solar |
| Model | HSM-ND66-GR620 |
| Dòng sản phẩm | G12R-66P |
| Công suất định mức (Pmax) | 620 W |
| Hiệu suất module | 23,0% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48,94 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16,05 A |
| Điện áp tại MPP (Vmp) | 40,98 V |
| Dòng tại MPP (Imp) | 15,13 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon 210R |
| Số cell | 132 cell (6 × 22) |
| Cấu trúc module | Bifacial – Hai mặt kính |
| Tỷ lệ hai mặt | 80 ± 5% |
| Kính trước | 2,0 mm, kính cường lực chịu nhiệt phủ AR |
| Kính sau | 2,0 mm, kính cường lực chịu nhiệt |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 32,6 kg ±3% |
| Hộp nối | IP68, 3 diode |
| Cáp | 4,0 mm² |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000 / 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 30 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NMOT | 43 ±2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,28%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,24%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| Tải trọng mặt trước | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau | 2400 Pa |
| Cấp chống cháy | IEC Class C |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm tuyến tính |
| Công suất đảm bảo năm 30 | 87,4% |

Các thông số cơ khí, vận hành và bảo hành trên đều có trong tài liệu chính thức TCL dành cho dòng HSM-ND66-GR605~630.

ĐIỂM NỔI BẬT

N-Type TOPCon hiệu suất cao
Công nghệ cell N-type TOPCon 210R giúp nâng cao hiệu suất chuyển đổi và duy trì khả năng phát điện ổn định lâu dài.

Hiệu suất module 23,0%
Công suất 620W giúp tăng mật độ công suất trên diện tích mái, phù hợp cho các công trình cần tối ưu không gian.

Hai mặt phát điện Bifacial
Tỷ lệ hai mặt đạt 80 ±5%, cho phép khai thác thêm bức xạ phản xạ từ mặt sau tùy theo điều kiện lắp đặt.

Hoạt động tốt ở nhiệt độ cao
Hệ số nhiệt Pmax chỉ -0,28%/°C, hỗ trợ hạn chế suy giảm công suất khi nhiệt độ module tăng.

Hai mặt kính bền bỉ
Kính trước và kính sau đều dày 2,0 mm, kết hợp khung nhôm anodized và hộp nối IP68.

Bảo hành hiệu suất 30 năm
TCL công bố bảo hành sản phẩm 15 năm, bảo hành hiệu suất tuyến tính 30 năm, với công suất còn 87,4% vào năm thứ 30.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet TCL Solar chính hãng – tiếng Việt:
Tải Datasheet HSM-ND66-GR605~630

Datasheet TCL Solar – tiếng Anh:
Tải Datasheet tiếng Anh

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà máy – Nhà xưởng · Tòa nhà – Văn phòng · Hệ thống thương mại · Dự án áp mái C&I · Trang trại năng lượng