SOLAX POWER

Bộ quản lý pin SolaX TBMS-R15 – BMS cao áp cho hệ TSYS-HR140

Mô tả tổng quan

SolaX TBMS-R15 là bộ quản lý pin BMS (Battery Management System) chuyên dụng cho hệ lưu trữ cao áp TSYS-HR140, sử dụng các module pin TB-HR140 14,3kWh – LFP 280Ah. Thiết bị đảm nhiệm việc quản lý, giám sát và bảo vệ chuỗi battery, đồng thời giao tiếp với inverter/PCS SolaX thông qua CAN.

Trong hệ AELIO + HR140, một TBMS-R15 quản lý cấu hình từ 7 đến 14 module TB-HR140, tương ứng dung lượng hệ từ 100,1 đến 200,2kWh. Đây là BMS/controller của toàn rack, không phải một module pin và không có dung lượng kWh riêng.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Model | TBMS-R15 |
| Dải điện áp BMS | 250 – 1.000 VDC* |
| Module tương thích | TB-HR140 14,3kWh |
| Cấu hình quản lý | 7 – 14 module / rack |
| Giao tiếp | CAN |
| Khối lượng | 37 kg |

* Datasheet khu vực SolaX V1.4 cập nhật tháng 3/2026 ghi 250–1.000VDC. Một bản English V1.4 hiện được server SolaX render là 150–1.000VDC, trong khi cấu hình TSYS-HR140 nhỏ nhất thực tế hoạt động từ khoảng 292V. Với website VIETHUNGSOLAR, mình khuyên dùng 250–1.000VDC theo revision 2026 mới hơn và kiểm tra nameplate lô hàng khi nhập thực tế.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | TBMS-R15 |
| Loại sản phẩm | Bộ quản lý pin cao áp – BMS |
| Hệ pin tương thích | TSYS-HR140 |
| Module pin tương thích | TB-HR140 |
| Công nghệ pin hệ thống | LFP – LiFePO₄ |
| Số module / rack | 7 – 14 module |
| Dung lượng hệ quản lý | 100,1 – 200,2kWh / rack |
| Điện áp danh định hệ pin | 358,4 – 716,8V |
| Dải điện áp hệ TSYS-HR140 | 292 – 818V tùy cấu hình |
| Dải điện áp BMS | 250 – 1.000VDC* |
| Giao tiếp | CAN |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị cấp hệ | 140A |
| Dòng sạc/xả tối đa cấp hệ | 154A |
| Lắp đặt | Rack |
| Môi trường | Trong nhà |
| Làm mát hệ battery | Đối lưu tự nhiên |
| Độ ẩm tương đối | 5–85%, không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000m |
| Cấp bảo vệ hệ thống | IP20 |
| Tiêu chuẩn | IEC 62619 / IEC 62477 / UN38.3 |

Các giá trị 140A / 154A, IP20, nhiệt độ và các chứng nhận là thông số ở cấp hệ TSYS-HR140, không nên hiểu là khả năng độc lập của riêng BMS TBMS-R15.

CẤU HÌNH HỆ THỐNG TBMS-R15 + TB-HR140

| Số module TB-HR140 | Dung lượng hệ | Điện áp danh định |
| --- | --- | --- |
| 7 | 100,1 kWh | 358,4 V |
| 8 | 114,4 kWh | 409,6 V |
| 9 | 128,7 kWh | 460,8 V |
| 10 | 143,0 kWh | 512 V |
| 11 | 157,3 kWh | 563,2 V |
| 12 | 171,6 kWh | 614,4 V |
| 13 | 185,9 kWh | 665,6 V |
| 14 | 200,2 kWh | 716,8 V |

Mỗi rack sử dụng 1 TBMS-R15 + 7–14 TB-HR140.

Với hệ X3-AELIO có 2 cổng battery, có thể bố trí hai rack HR140 riêng biệt theo thiết kế được SolaX hỗ trợ, nhờ đó tổng dung lượng lưu trữ có thể tăng lên khoảng 200,2–400,4kWh tùy cấu hình.

ĐIỂM NỔI BẬT

Quản lý tập trung toàn bộ rack battery — TBMS-R15 giám sát và điều phối chuỗi module TB-HR140, đồng thời truyền dữ liệu battery đến inverter qua giao tiếp CAN.

Hỗ trợ 7–14 module TB-HR140 — chỉ với một BMS có thể xây dựng các mức dung lượng từ 100,1 đến 200,2kWh, thuận tiện lựa chọn dung lượng theo tải thực tế của doanh nghiệp.

Kiến trúc điện áp cao — hệ TSYS-HR140 vận hành ở mức điện áp danh định từ 358,4 đến 716,8V, phù hợp các inverter Hybrid C&I X3-AELIO.

Dòng hệ thống tới 154A — revision AELIO + HR140 hiện hành công bố dòng sạc/xả khuyến nghị 140A và tối đa 154A ở cấp hệ, cho phép triển khai hệ lưu trữ công suất lớn.

Giao tiếp CAN — BMS và inverter trao đổi trạng thái vận hành, SOC, cảnh báo và các thông tin quản lý battery qua CAN.

Thiết kế dạng rack — TBMS-R15 được lắp cùng rack với các module TB-HR140, giúp hệ battery C&I gọn gàng và dễ quản lý hơn so với bố trí các thiết bị BMS rời bên ngoài.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Theo revision AELIO + HR140 V1.4 hiện hành:

Kích thước TBMS-R15 (Rộng × Cao × Sâu): 523 × 226 × 805 mm

Khối lượng: 37 kg

Lưu ý về revision

Datasheet cũ V1.0 của SolaX từng ghi:

461 × 228 × 778 mm – 31,3kg

Trong khi revision V1.4 mới ghi:

523 × 226 × 805 mm – 37kg.

Vì website VIETHUNGSOLAR đang xây theo hệ AELIO + HR140 thế hệ hiện hành, mình khuyên dùng thông số 523 × 226 × 805mm / 37kg.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Phần này mình vẫn giữ cách làm thận trọng giống TB-HR140.

Chính sách bảo hành Global/Vietnam hiện công khai nhiều dòng battery và BMS của SolaX, nhưng chưa liệt kê rõ TBMS-R15 / TSYS-HR140 trong bảng thời hạn bảo hành tiêu chuẩn. Vì vậy mình chưa khuyên ghi “5 năm” hoặc “10 năm” chỉ dựa trên thông tin của đại lý.

Với website VIETHUNGSOLAR, nên ghi:

Bảo hành chính hãng theo chính sách SolaX Power và nhà phân phối tại thời điểm bán.

Một số nhà phân phối hiện niêm yết TBMS-R15 bảo hành 10 năm, nhưng đây chưa phải bằng chứng đủ để áp dụng mặc định cho mọi sản phẩm tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet AELIO + HR140 V1.4 – SolaX chính hãng

Datasheet AELIO + HR140 revision 2026 – SolaX chính hãng

Trang tải tài liệu SolaX Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

TSYS-HR140 · TB-HR140 14,3kWh · X3-AELIO · Hybrid C&I · Nhà máy · Nhà xưởng · Peak Shaving · TOU · Backup · Microgrid · Hệ lưu trữ 100–400kWh

TBMS-R15 không hoạt động như một bộ lưu trữ độc lập. Đây là controller/BMS bắt buộc trong một rack TSYS-HR140 để quản lý các module TB-HR140 và giao tiếp với inverter tương thích.