SOLAX POWER

Inverter Hybrid SolaX X3-AELIO-60K 60kW 3 Pha – C&I Cao Áp

Mô tả tổng quan

SolaX X3-AELIO-60K là biến tần Hybrid 3 pha công suất 60kW, thuộc dòng X3-AELIO dành cho hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Model hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 120kWp, 6 MPPT – 12 string, dòng đầu vào tối đa 40A/MPPT và hai cổng pin độc lập cho hệ pin LFP cao áp 180–820V.

Thiết bị có đầu ra EPS danh định 60kVA, khả năng quá tải tới 90kVA trong 10 giây và thời gian chuyển đổi On-grid/Off-grid <10ms. X3-AELIO cũng hỗ trợ các tính năng quản lý năng lượng như microgrid, VPP, Smart Scene, Wireless Meter và lập lịch vận hành 7×24 giờ.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất inverter | 60 kW – 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 120 kWp |
| MPPT | 6 MPPT – 12 string |
| Pin lưu trữ | LFP – 180 đến 820V |
| Sạc/xả tối đa | 60kW – 80A × 2 |
| Bảo vệ | IP66 |

SolaX công bố dòng X3-AELIO hỗ trợ PV oversizing tới 200%, 40A mỗi MPPT và hai cổng battery độc lập.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | X3-AELIO-60K |
| Dòng sản phẩm | X3-AELIO |
| Loại sản phẩm | Inverter Hybrid C&I 3 pha – HV |
| Công suất AC danh định | 60.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 66 kVA |
| Điện áp AC | 3/N/PE – 380/220V hoặc 400/230V |
| Dòng AC danh định | 91,0A @220V / 87,0A @230V |
| Dòng AC tối đa | 100A @220V / 95,7A @230V |
| Tần số | 50 / 60Hz |
| Hệ số công suất | ~1, điều chỉnh 0,8 leading → 0,8 lagging |
| THDi | <3% |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 120 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1.000V |
| Điện áp PV danh định | 650V |
| Điện áp khởi động | 180V |
| Dải MPPT | 160–950V |
| Số MPPT | 6 |
| String / MPPT | 2 |
| Tổng số string PV | 12 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 50A |
| Công nghệ pin | LFP / Lithium |
| Dải điện áp battery | 180–820V |
| Số cổng battery | 2 độc lập |
| Dòng sạc/xả tối đa | 160A – 80A × 2 |
| Công suất sạc tối đa | 60kW |
| Công suất xả tối đa | 60kW |
| EPS danh định | 60kVA |
| EPS quá tải | 90kVA / 10 giây |
| Thời gian chuyển mạch | <10ms |
| Hiệu suất tối đa | 98,0% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,2% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Giao tiếp BMS | CAN-BMS |
| Truyền thông | RS485 Meter, RS485 Monitor, RS485 Parallel, CAN, USB, DI/DO |
| SPD | Type II DC + Type II AC |
| AFCI | Tùy chọn |
| Làm mát | Smart Air Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C đến +60°C |
| Giảm công suất | Trên khoảng +45°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000m |
| Độ ẩm | 0–100% RH |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Topology | Không cách ly |

Thông số trên được đối chiếu với datasheet ESS-AELIO V1.5 ngày 05/08/2026 và installation manual hiện hành của SolaX.

CẤU HÌNH / KẾT NỐI HỆ THỐNG

| Thành phần | X3-AELIO-60K |
| --- | --- |
| PV | Tối đa 120kWp |
| MPPT | 6 MPPT – 12 string |
| Battery | LFP HV 180–820V |
| Cổng battery | 2 độc lập |
| Dòng sạc/xả | 80A × 2 |
| Công suất sạc/xả | 60kW / 60kW |
| EPS / Backup | 60kVA |
| Quá tải EPS | 90kVA / 10s |
| Chuyển mạch | <10ms |
| Microgrid | Có |
| VPP | Ready |
| Wireless Meter | Hỗ trợ |
| Lập lịch vận hành | 7×24h |
| Quản lý tải thông minh | Có |

SolaX trang bị sẵn các giao tiếp song song CAN/RS485 cho dòng X3-AELIO; số lượng inverter thực tế khi ghép song song cần tuân thủ manual và cấu hình hệ thống cụ thể.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 120kWp — inverter 60kW cho phép mức PV khuyến nghị tối đa bằng 200% công suất AC danh định, giúp khai thác tốt diện tích mái và cải thiện sản lượng trong các thời điểm bức xạ thấp.

6 MPPT – 12 string — nhiều MPPT giúp bố trí PV linh hoạt hơn cho mái nhà xưởng có nhiều hướng, độ nghiêng hoặc điều kiện bức xạ khác nhau. Mỗi MPPT hỗ trợ tối đa 40A.

Hai cổng pin cao áp độc lập — hỗ trợ battery LFP 180–820V với tổng dòng sạc/xả 160A, chia thành 80A × 2 cổng, thuận tiện khi cần mở rộng hệ lưu trữ.

Sạc/xả 60kW — phù hợp cho các ứng dụng chuyển dịch năng lượng từ ban ngày sang buổi tối hoặc giờ cao điểm, cũng như Peak Shaving trong doanh nghiệp.

EPS tới 150% trong 10 giây — công suất dự phòng danh định 60kVA, có khả năng đạt 90kVA trong 10 giây, hữu ích với các phụ tải có dòng khởi động lớn.

Chuyển mạch dưới 10ms — hỗ trợ vận hành on-grid và off-grid với thời gian chuyển nguồn nhanh, phù hợp cho các tải quan trọng.

Quản lý năng lượng thông minh — hỗ trợ AI-ready, VPP, Smart Scene, Wireless Meter, Microgrid và lập lịch 7×24 giờ, giúp triển khai nhiều chiến lược sử dụng điện theo nhu cầu thực tế.

IP66 & bảo vệ tích hợp — có SPD Type II phía DC và AC, bảo vệ quá/thiếu áp, cách điện DC, đảo cực, dòng rò, quá nhiệt và chống đảo lưới; AFCI là tùy chọn.

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 670 × 820 × 257 mm

Khối lượng: <105 kg

Làm mát: Smart Air Cooling

Cấp bảo vệ: IP66

SolaX Việt Nam và datasheet V1.5 hiện đều công bố kích thước 670 × 820 × 257mm cho X3-AELIO-60K.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Phần bảo hành của X3-AELIO cần ghi thận trọng theo thị trường.

Tài liệu bảo hành Australia của SolaX hiện liệt kê trực tiếp X3-AELIO-49.9K / 49.9K-P / 50K / 60K / 61K với thời hạn 10 năm. Tuy nhiên tài liệu Global V1.6 áp dụng từ 05/02/2026 chưa liệt kê riêng X3-AELIO trong bảng model.

Vì vậy với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình khuyên ghi:

Bảo hành chính hãng theo chính sách SolaX Power và nhà phân phối tại thời điểm bán.

Nếu lô X3-AELIO của bên bạn có chứng từ nhà phân phối xác nhận 10 năm tại Việt Nam, lúc đó có thể đổi trực tiếp thành:

“Bảo hành chính hãng 10 năm.”

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet SolaX ESS-AELIO V1.5 – mới nhất 05/08/2026

Trang sản phẩm X3-AELIO – SolaX Việt Nam

Installation Manual X3-AELIO – SolaX

Chính sách bảo hành SolaX Power

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy · Nhà xưởng · Kho vận · Tòa nhà thương mại · Showroom lớn · Hybrid C&I · Peak Shaving · TOU · Backup tải quan trọng · Microgrid · Quản lý phụ tải thông minh

X3-AELIO được SolaX xếp trực tiếp trong nhóm Commercial & Industrial Energy Storage Inverter.