NVT

Inverter hòa lưới INVT XG10KTL 10kW – 1 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG10KTL là inverter hòa lưới 1 pha công suất 10kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình công suất lớn, biệt thự, cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV tối đa 15kWp, trang bị 2 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ dòng vào tối đa 20A, điện áp DC tối đa 600V và hiệu suất chuyển đổi tối đa 98,1%. Inverter đạt cấp bảo vệ IP66, tích hợp chống sét Type II phía DC/AC và hỗ trợ giám sát từ xa qua RS485, WiFi hoặc 4G.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 10 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 1 pha |
| Công suất PV tối đa | 15 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 2 string |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,1% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG10KTL |
| Dòng sản phẩm | XG3–10KTL |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 1 pha |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Công suất AC tối đa | 10.000 VA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 15.000 Wp |
| Tỷ lệ DC oversizing | 150% |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 80 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải MPPT tại Việt Nam | 80 – 560 V |
| Dải MPPT đầy tải | 290 – 480 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 2 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 20 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 26 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 Vac |
| Dòng AC tối đa | 45,5 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,1% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,3% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát chuỗi PV | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Màn hình | LCD / LED + App |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 380 × 380 × 160 mm |
| Khối lượng | 13 kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Bộ thông số trên khớp với trang INVT Việt Nam và trang sản phẩm hiện hành của DAT Store cho đúng mã XG10KTL.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 15kWp
Inverter 10kW hỗ trợ tối đa 15kWp PV, tương ứng tỷ lệ DC/AC 150%, giúp tăng khả năng khai thác sản lượng trong những thời điểm bức xạ thấp hơn công suất đỉnh.

2 MPPT độc lập – dòng 20A/MPPT
Hai MPPT độc lập, mỗi MPPT kết nối một string và chịu dòng tối đa 20A, phù hợp với nhiều module công suất cao hiện nay.

Hiệu suất tối đa 98,1%
Hiệu suất Châu Âu đạt 97,3%, trong khi hiệu suất theo dõi MPPT đạt 99,9%.

Smart I-V Curve Diagnosis
Hỗ trợ chẩn đoán đường đặc tuyến I-V để xác định và phát hiện lỗi chuỗi PV nhanh hơn trong quá trình vận hành và bảo trì.

SPD Type II DC & AC
DAT Store hiện công bố XG10KTL tích hợp bảo vệ chống sét lan truyền Type II cho cả phía DC và AC; AFCI là tùy chọn.

IP66 – phù hợp lắp ngoài trời
Thiết bị đạt IP66, hoạt động trong dải -30°C đến +60°C và sử dụng Smart Cooling ở bản 10kW.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Store hiện niêm yết trực tiếp bảo hành 5 năm cho đúng mã XG10KTL.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet INVT XG3–10KTL chính hãng

User Manual XG3–10KTL chính hãng INVT

Trang sản phẩm XG3–10KTL chính hãng INVT

Trang XG10KTL tại DAT Store Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Cửa hàng · Văn phòng nhỏ · Cơ sở kinh doanh sử dụng điện 1 pha · Điện mặt trời hòa lưới tự dùng

INVT định vị dòng XG3–10KTL cho residential users; đây là inverter hòa lưới thuần túy nên không nên đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào phần ứng dụng.