INVT

Inverter hòa lưới INVT XG10KTR-S 10kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG10KTR-S là inverter hòa lưới 3 pha công suất 10kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời hộ gia đình sử dụng điện 3 pha, biệt thự, văn phòng, cửa hàng và công trình thương mại nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV tối đa 16kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ dòng tối đa 18A và dải MPPT rộng 180–1000V. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,7%, cấp bảo vệ IP66, SPD Type II và tùy chọn AFCI.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 10 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 16 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 2 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG10KTR-S |
| Dòng sản phẩm | XG3–15KTR-S |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Công suất AC tối đa | 11 kVA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 16.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động – bản VN | 160 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải MPPT | 180 – 1000 V |
| Dải MPP đầy tải | 360 – 850 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 2 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 18 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 25 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 15,9 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Giám sát chuỗi PV | Có |
| SPD chống sét | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Hiển thị | LED + App / một số revision có LCD |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước bản phân phối VN | 481 × 395 × 195 mm |
| Khối lượng | 13,5 kg |
| Bảo hành tại DAT | 5 năm |

DAT Store hiện ghi trực tiếp cho XG10KTR-S: 16kW DC, 2 MPPT, 18A/MPPT, Isc 25A, 1100V, 10kW AC, 11kVA tối đa, 15,9A AC, 98,7%, 98,5% EU, IP66 và 13,5kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 16kWp
Inverter 10kW cho phép mảng PV lên đến 16kWp, tương ứng tỷ lệ DC/AC tối đa khoảng 160%, giúp tăng khả năng khai thác sản lượng trong các khoảng thời gian bức xạ thấp.

2 MPPT độc lập
Thiết bị có 2 MPPT / 2 string, mỗi MPPT chịu tối đa 18A và dòng ngắn mạch 25A, giúp linh hoạt khi bố trí hai chuỗi PV có điều kiện vận hành khác nhau.

Điện áp DC tới 1100V
Dải MPPT 180–1000V cho phép thiết kế chuỗi PV dài hơn so với các inverter 1 pha điện áp DC 600V, phù hợp hệ thống 3 pha công suất lớn hơn.

Hiệu suất tối đa 98,7%
XG10KTR-S đạt hiệu suất tối đa 98,7%, hiệu suất Châu Âu 98,5% và hiệu suất MPPT 99,9%.

SPD Type II + AFCI tùy chọn
Dòng XG3–15KTR-S trang bị bảo vệ chống sét lan truyền Type II và có tùy chọn AFCI; khi phát hiện hồ quang, chức năng AFCI có thể ngắt inverter để tăng mức độ an toàn.

IP66 – vận hành ngoài trời
Vỏ IP66, nhiệt độ hoạt động từ -30°C đến +60°C và độ cao tới 4.000m giúp inverter đáp ứng nhiều điều kiện lắp đặt ngoài trời.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Store đang niêm yết trực tiếp bảo hành 5 năm cho đúng mã XG10KTR-S.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang sản phẩm XG3–15KTR-S chính hãng INVT

INVT On-grid Inverter Catalog PRO V1.2 – bản mới hơn

Trang XG10KTR-S tại DAT Store Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình sử dụng điện 3 pha · Biệt thự · Văn phòng · Showroom · Cửa hàng · Cơ sở kinh doanh nhỏ · Điện mặt trời hòa lưới

Đây là inverter hòa lưới thuần túy, không phải Hybrid, nên không đưa các nội dung pin lưu trữ hoặc Backup vào trang sản phẩm.