INVT

Inverter hòa lưới INVT XG15KTR1-S 15kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG15KTR1-S là inverter hòa lưới 3 pha công suất 15kW, phù hợp cho hộ gia đình sử dụng điện 3 pha, cơ sở kinh doanh và các công trình thương mại quy mô nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 24kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT độc lập, dòng đầu vào tối đa 18A/MPPT và đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 98,7%. Inverter đạt IP66, tích hợp SPD Type II và hỗ trợ AFCI tùy chọn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 15 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 24 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 2 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG15KTR1-S |
| Dòng sản phẩm | XG3–15KTR-S |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 15.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16,5 kVA |
| Công suất PV tối đa | 24.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động – bản VN | 160 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V |
| Dải MPPT đầy tải | 450 – 850 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 2 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 18 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 25 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 23,9 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Giám sát chuỗi PV | Có |
| SPD phía DC & AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước bản VN | 481 × 395 × 195 mm |
| Khối lượng | 13,5 kg |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

INVT Việt Nam hiện công bố cho XG15KTR1-S đúng các thông số 24kWp DC, 2 MPPT, 18A/MPPT, 25A Isc, 15kW AC, 16,5kVA tối đa, 23,9A AC, 98,7%, IP66 và 13,5kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 24kWp — Inverter 15kW hỗ trợ công suất PV tối đa 24kWp, tương đương mức DC oversizing 160%, giúp tăng khả năng khai thác điện vào sáng, chiều và các thời điểm bức xạ chưa đạt đỉnh.

2 MPPT độc lập — Hai MPPT, mỗi MPPT một string, dòng tối đa 18A và dòng ngắn mạch 25A, phù hợp nhiều module PV công suất cao.

Điện áp DC tối đa 1100V — Dải MPPT rộng 180–1000V, còn dải hoạt động đầy tải của XG15KTR1-S là 450–850V, thuận tiện thiết kế string cho hệ 15kW 3 pha.

Hiệu suất tối đa 98,7% — Hiệu suất Châu Âu đạt 98,5% và hiệu suất MPPT đạt 99,9%.

SPD Type II + AFCI tùy chọn — INVT trang bị chống sét lan truyền Type II cho phía DC và AC; AFCI có thể được trang bị tùy cấu hình để tăng khả năng bảo vệ khi xảy ra hồ quang.

IP66 – Smart Cooling — Thiết bị đạt chuẩn IP66, hoạt động từ -30°C đến +60°C và sử dụng hệ thống làm mát thông minh ở bản 15kW.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

INVT Solar hiện công bố thời gian bảo hành tiêu chuẩn 5 năm kể từ khi xuất xưởng/giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Catalogue XG3–15KTR-S chính hãng INVT

INVT On-grid Inverter Catalog PRO V1.2 – bản mới hơn

Download Center chính hãng INVT Solar

Trang XG6–15kW 3 pha tại INVT Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình sử dụng điện 3 pha · Biệt thự công suất lớn · Văn phòng · Showroom · Cửa hàng · Cơ sở kinh doanh · Nhà xưởng nhỏ

DAT Store hiện cũng sử dụng đúng XG15KTR1-S trong hệ thống điện mặt trời 15kW 3 pha dành cho cơ sở kinh doanh.

Đây là inverter hòa lưới, không phải Hybrid, nên không đưa pin lưu trữ hoặc Backup vào phần ứng dụng.