INVT

Inverter hòa lưới INVT XG20KTR 20kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG20KTR là inverter hòa lưới 3 pha công suất 20kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời thương mại nhỏ, văn phòng, showroom, cơ sở kinh doanh và nhà xưởng. Thiết bị hỗ trợ công suất PV tối đa 32kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT / 4 string, dòng đầu vào tối đa 32A mỗi MPPT và đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 98,4%. Inverter đạt IP66, tích hợp SPD Type II phía DC/AC và hỗ trợ AFCI tùy chọn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 20 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 32 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 4 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG20KTR |
| Dòng sản phẩm | XG17–25KTR |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 20.000 W |
| Công suất AC tối đa | 22,2 kVA |
| Công suất PV tối đa | 32.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V |
| Dải MPPT đầy tải | 480 – 800 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 4 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 32 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 40 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 32,1 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,0% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Giám sát dòng string PV | Có |
| SPD phía DC & AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 534 × 440 × 220 mm |
| Khối lượng | 24 kg |
| Bảo hành tại DAT | 5 năm |

Các thông số 32kWp PV, 1100V, 2 MPPT/4 string, 32A/MPPT, Isc 40A/MPPT, 22,2kVA, 32,1A AC, 98,4%, IP66, 534 × 440 × 220mm và 24kg đều khớp giữa catalogue chính hãng INVT và trang XG20KTR của DAT Store.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 32kWp — XG20KTR hỗ trợ DC oversizing tới 160%, tức inverter 20kW có thể kết nối mảng PV tối đa 32kWp theo giới hạn của hãng.

2 MPPT – 4 string PV — Mỗi MPPT hỗ trợ 2 string, dòng tối đa 32A/MPPT và dòng ngắn mạch 40A/MPPT. Cấu hình này linh hoạt hơn các model 10–15kW chỉ có một string trên mỗi MPPT.

Dải MPPT 200–1000V — Điện áp DC tối đa 1100V và điện áp danh định 600V, phù hợp thiết kế các chuỗi PV dài cho hệ thống 3 pha.

Hiệu suất tối đa 98,4% — Hiệu suất Châu Âu đạt 98,0%, hiệu suất bám điểm công suất MPPT đạt 99,9%.

Smart I-V Curve Diagnosis — INVT tích hợp chẩn đoán đường đặc tuyến I-V để hỗ trợ xác định lỗi chuỗi PV, cùng chức năng ghi nhận dạng sóng điện áp/dòng AC nhằm hỗ trợ khoanh vùng sự cố.

IP66 + SPD Type II — Thiết bị đạt chuẩn IP66, sử dụng SPD Type II cho phía DC và AC; AFCI có thể được trang bị tùy cấu hình.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Store hiện niêm yết trực tiếp bảo hành 5 năm cho đúng model XG20KTR.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Catalogue chính hãng INVT XG17–25KTR

Trang sản phẩm XG17–25KTR chính hãng INVT

Trang XG20KTR tại DAT Store Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Cơ sở kinh doanh · Văn phòng · Showroom · Nhà xưởng nhỏ · Kho hàng · Điện mặt trời thương mại 3 pha

INVT định vị dòng XG17–25KTR cho các hệ thống dân dụng công suất lớn và small commercial power stations; DAT cũng đang sử dụng XG20KTR trong combo điện mặt trời 20kW cho cơ sở kinh doanh.

Đây là inverter hòa lưới thuần túy, nên không đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào trang sản phẩm.