INVT

Inverter hòa lưới INVT XG25KTR 25kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG25KTR là inverter hòa lưới 3 pha công suất 25kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời thương mại, văn phòng, showroom, cơ sở kinh doanh và nhà xưởng. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 40kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT với tổng cộng 5 string PV và dải MPPT rộng 200–1000V. Hiệu suất chuyển đổi tối đa đạt 98,4%, cấp bảo vệ IP66, tích hợp SPD Type II cho phía DC/AC và hỗ trợ AFCI tùy chọn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 25 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 40 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 5 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG25KTR |
| Dòng sản phẩm | XG17–25KTR |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 25.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 27,5 kVA |
| Công suất PV tối đa | 40.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V |
| Dải MPPT đầy tải | 560 – 800 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 3 |
| Tổng số string PV | 5 |
| Dòng PV tối đa MPPT 1 / 2 | 32 A / 48 A |
| Dòng ngắn mạch MPPT 1 / 2 | 40 A / 60 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 39,8 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,4% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,0% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới điện | Có |
| Giám sát string PV | Có |
| SPD phía DC & AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 534 × 440 × 220 mm |
| Khối lượng | 24 kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Các thông số quan trọng 40kWp PV, 2 MPPT/5 string, 32A + 48A, Isc 40A + 60A, 27,5kVA, 39,8A AC, 98,4%, IP66, 534 × 440 × 220mm và 24kg đều được INVT công bố cho đúng XG25KTR.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 40kWp
XG25KTR 25kW cho phép kết nối mảng PV tối đa 40kWp, tương ứng mức DC oversizing tới 160% theo công bố của INVT.

2 MPPT – tổng cộng 5 string PV
Đây là điểm khác đáng chú ý so với XG20KTR. XG25KTR bố trí 2 string trên MPPT 1 và 3 string trên MPPT 2, với dòng tối đa lần lượt 32A và 48A.

Điện áp DC tối đa 1100V
Dải MPPT rộng 200–1000V, điện áp danh định 600V và vùng MPPT đầy tải 560–800V giúp linh hoạt khi thiết kế chuỗi PV cho hệ thống 25kW.

Hiệu suất tối đa 98,4%
Hiệu suất Châu Âu đạt 98,0%, trong khi hiệu suất theo dõi MPPT đạt 99,9%.

Chẩn đoán I-V thông minh
Dòng XG17–25KTR hỗ trợ Smart I-V Curve Diagnosis để phát hiện và xác định lỗi chuỗi PV, đồng thời ghi dạng sóng điện áp/dòng phía AC nhằm hỗ trợ chẩn đoán sự cố.

IP66 + SPD Type II DC/AC
Thiết bị đạt IP66, tích hợp chống sét lan truyền Type II cho cả phía DC và AC; AFCI là tùy chọn theo cấu hình sản phẩm.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

Trung tâm hỗ trợ chính thức của INVT Solar hiện công bố thời hạn bảo hành 5 năm sau khi giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng INVT XG17–25KTR

INVT On-grid Solar Inverter Catalog V3.0

Trang sản phẩm XG17–25KTR chính hãng INVT

Trang XG17–25kW tại INVT Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Cơ sở kinh doanh · Văn phòng · Showroom · Nhà xưởng nhỏ · Kho hàng · Trang trại · Điện mặt trời thương mại 3 pha

INVT định vị XG17–25KTR cho cả hệ thống dân dụng công suất lớn và các trạm điện mặt trời thương mại nhỏ. Đây là inverter hòa lưới, không phải Hybrid, nên không đưa pin lưu trữ hoặc Backup vào trang sản phẩm.