INVT

Inverter hòa lưới INVT XG30KTR 30kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG30KTR là inverter hòa lưới 3 pha công suất 30kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời thương mại, văn phòng, showroom, nhà xưởng và các công trình C&I quy mô vừa. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 48kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 3 MPPT với tổng cộng 6 string PV và dòng đầu vào tối đa 26A trên mỗi MPPT. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,6%, cấp bảo vệ IP66, tích hợp chống sét Type II phía DC/AC và hỗ trợ AFCI tùy chọn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 30 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 48 kWp |
| Số MPPT | 3 MPPT / 6 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |

Bộ số trên lấy theo đúng cột XG30KTR trong catalogue INVT On-grid V3.0 và được INVT Việt Nam công bố tương tự.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG30KTR |
| Dòng sản phẩm | XG30–40KTR |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 30.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 33,3 kVA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 48.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V |
| Dải MPPT đầy tải | 500 – 800 V |
| Số MPPT | 3 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 6 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 26 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 78 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 32 A |
| Tổng Isc DC tối đa | 96 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 48,3 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Giám sát từng string PV | Có |
| SPD phía DC & AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 600 × 430 × 230 mm |
| Khối lượng | 30 kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Các thông số 48kWp, 3 MPPT/6 string, 26A/MPPT, Isc 32A/MPPT, 33,3kVA, 48,3A AC, 98,6%, IP66, 600 × 430 × 230mm và 30kg được xác nhận trong catalogue V3.0 chính hãng INVT.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 48kWp — Inverter 30kW cho phép kết nối mảng PV tối đa 48kWp, tương ứng tỷ lệ DC/AC 160%, tạo dư địa oversizing đáng kể cho hệ thống C&I.

3 MPPT – 6 string PV — XG30KTR được trang bị 3 MPPT độc lập, mỗi MPPT hỗ trợ 2 string. Cấu hình này linh hoạt hơn khi mái có nhiều khu vực hoặc các chuỗi PV có điều kiện bức xạ khác nhau.

Điện áp DC tối đa 1100V — Dải MPPT 200–1000V, điện áp danh định 600V và vùng hoạt động đầy tải 500–800V giúp linh hoạt khi thiết kế string cho hệ thống công suất lớn.

Hiệu suất tối đa 98,6% — Hiệu suất Châu Âu đạt 98,5% và hiệu suất MPPT đạt 99,9%, phù hợp hệ thống thương mại cần tối ưu hiệu suất vận hành dài hạn.

Smart I-V Curve Diagnosis — INVT tích hợp chức năng chẩn đoán đường đặc tuyến I-V để hỗ trợ xác định lỗi chuỗi PV, đồng thời ghi lại dạng sóng điện áp và dòng phía AC nhằm hỗ trợ tìm lỗi nhanh hơn.

IP66 + SPD Type II DC/AC — Thiết bị đạt IP66, hỗ trợ lắp đặt ngoài trời, trang bị chống sét Type II cho cả phía DC và AC; AFCI là tùy chọn theo cấu hình.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng theo chính sách INVT.

Trung tâm hỗ trợ chính thức của INVT Solar hiện công bố 5 năm bảo hành sau khi giao từ nhà máy và có thể gia hạn.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

INVT On-grid Solar Inverter Catalog V3.0 – chính hãng

Catalogue riêng dòng XG30–40KTR – INVT

Trang sản phẩm XG30–40KTR chính hãng INVT Solar

Trang sản phẩm XG30–40kW tại INVT Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà xưởng · Cơ sở sản xuất · Văn phòng · Showroom · Kho hàng · Công trình thương mại · Điện mặt trời C&I

INVT định vị dòng XG30–40kW cho các hệ thống medium household và commercial power stations; với công suất 30kW, trên website VIETHUNGSOLAR mình ưu tiên nhóm thương mại – doanh nghiệp hơn hộ gia đình.

ẢNH SẢN PHẨM