INVT

Inverter hòa lưới INVT XG3KTL-S 3kW – 1 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG3KTL-S là inverter hòa lưới 1 pha công suất 3kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời dân dụng. Thiết bị hỗ trợ công suất PV đầu vào tối đa 4,5kWp, điện áp DC tối đa 600V, sử dụng 1 MPPT với dòng đầu vào tới 20A và đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 97,6%. Thiết kế nhỏ gọn, làm mát tự nhiên, cấp bảo vệ IP66 và hỗ trợ giám sát qua RS485/WiFi/4G.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 3 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 1 pha |
| Công suất PV tối đa | 4,5 kWp |
| Số MPPT | 1 MPPT / 1 string |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model | XG3KTL-S |
| Dòng sản phẩm | XG1-5KTL-S |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 1 pha |
| Công suất AC định mức | 3.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 3,3 kVA |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 4.500 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp khởi động | 80 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 50 – 550 V |
| Số MPPT | 1 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 20 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 26 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 Vac |
| Dòng AC tối đa | 15 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Dải điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,2% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| SPD chống sét | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 – 100% |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 270 × 250 × 130 mm |
| Khối lượng | 6 kg |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Bảng trên bám theo catalog V3.0/PRO mới hơn cho XG1-5KTL-S. INVT cũng công bố chính sách dịch vụ tiêu chuẩn 5 năm, có thể gia hạn; các catalogue của hãng ghi tùy chọn mở rộng đến 10 năm.

ĐIỂM NỔI BẬT

DC oversizing 150% — Inverter 3kW hỗ trợ tối đa 4,5kWp PV, giúp tăng khả năng khai thác sản lượng vào sáng, chiều và khi bức xạ chưa đạt mức cực đại.

Dòng PV 20A — Một MPPT hỗ trợ dòng đầu vào tối đa 20A và dòng ngắn mạch 26A, phù hợp với nhiều module PV công suất cao hiện nay.

Dải MPPT rộng 50–550V — Giúp linh hoạt hơn khi thiết kế chuỗi module cho hệ thống dân dụng quy mô nhỏ.

Hiệu suất tối đa 97,6% — Hiệu suất MPPT đạt 99,9%, hỗ trợ tối ưu khả năng thu năng lượng từ mảng PV.

IP66 – làm mát tự nhiên — Không sử dụng quạt, kích thước nhỏ gọn 270 × 250 × 130mm và phù hợp lắp đặt ngoài trời theo yêu cầu của hãng.

Giám sát thông minh — Hỗ trợ RS485, WiFi hoặc 4G để theo dõi và quản lý hệ thống từ máy tính hoặc thiết bị di động.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm
Có thể mở rộng bảo hành theo chính sách INVT.

INVT Solar công bố thời hạn bảo hành tiêu chuẩn là 5 năm sau khi xuất xưởng và có thể gia hạn; các tài liệu sản phẩm của hãng ghi tùy chọn mở rộng đến 10 năm.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet/Catalog INVT XG1-5KTL-S chính hãng

User Manual INVT XG1-5KTL-S chính hãng

Trang sản phẩm XG1-5KTL-S chính hãng INVT

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự nhỏ · Điện mặt trời hòa lưới · Mái nhà dân dụng · Hệ thống tự dùng điện mặt trời

INVT định vị XG1-5KTL-S trực tiếp cho residential users, vì vậy không nên đưa Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào phần ứng dụng của model này.