INVT

Inverter hòa lưới INVT XG40KTR-AFCI 40kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

INVT XG40KTR-AFCI là inverter hòa lưới 3 pha công suất 40kW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời nhà xưởng, doanh nghiệp và các công trình thương mại – công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ công suất PV tối đa 64kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 4 MPPT với tổng cộng 8 string PV, đạt hiệu suất chuyển đổi tối đa 98,6%. Phiên bản XG40KTR-AFCI được trang bị chức năng AFCI phát hiện hồ quang điện DC, giúp inverter ngắt hoạt động khi phát hiện sự cố hồ quang.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 40 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| Công suất PV tối đa | 64 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 8 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | INVT |
| Model thương mại | XG40KTR-AFCI |
| Model nền của hãng | XG40KTR |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 40.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 44 kVA |
| Công suất PV tối đa | 64.000 Wp |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 160% |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 250 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V |
| Dải MPPT đầy tải | 500 – 800 V |
| Số MPPT | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 8 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 26 A |
| Tổng dòng PV tối đa | 104 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 32 A |
| Tổng Isc tối đa | 128 A |
| Điện áp AC danh định | 230 / 400 Vac, 3L/N/PE |
| Dòng AC tối đa | 64,3 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| THDi | <3% |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| AFCI | Có – phiên bản trang bị AFCI |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Chống đảo lưới | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát dòng rò | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Giám sát từng string PV | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Smart I-V Curve Diagnosis | Có |
| Hiển thị | LCD / LED + App |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | RS485 |
| Giao tiếp tùy chọn | WiFi / GPRS / Ethernet |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Làm mát | Smart Cooling |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% |
| Độ cao tối đa | 4.000 m |
| Topology | Không biến áp |
| Tiêu thụ điện ban đêm | <1 W |
| Kích thước (R × C × S) | 600 × 430 × 230 mm |
| Khối lượng | 32 kg |
| Bảo hành chính hãng | 5 năm |

Thông số điện của XG40KTR được xác nhận trực tiếp trên catalogue INVT và cả nameplate trong User Manual chính hãng: 4 MPPT, 26A/MPPT, Isc 32A/MPPT, 40kW, 44kVA và dòng AC tối đa 64,3A.

ĐIỂM NỔI BẬT

AFCI – bảo vệ hồ quang chủ động
Đây là điểm cần nhấn mạnh nhất ở phiên bản bạn đang làm. Khi phát hiện hồ quang điện DC, chức năng AFCI có thể yêu cầu inverter dừng hoạt động, giúp giảm nguy cơ sự cố cháy liên quan tới hồ quang trong hệ PV.

4 MPPT – 8 string PV
XG40KTR sử dụng 4 MPPT độc lập, mỗi MPPT kết nối tối đa 2 string. Cấu hình này phù hợp mái nhà xưởng có nhiều khu vực, hướng lắp hoặc điều kiện bức xạ khác nhau.

PV đầu vào tới 64kWp
Inverter 40kW hỗ trợ tối đa 64kWp PV, tương ứng mức DC oversizing lên đến 160% theo tài liệu INVT.

Dải MPPT 200–1000V
Điện áp DC tối đa 1100V, điện áp danh định 600V và vùng đầy tải 500–800V giúp linh hoạt khi thiết kế các string PV dài cho hệ C&I.

Hiệu suất tối đa 98,6%
Hiệu suất Châu Âu đạt 98,5% và hiệu suất MPPT đạt 99,9%, phù hợp với hệ thống thương mại – công nghiệp cần vận hành ở công suất lớn trong thời gian dài.

IP66 + SPD Type II DC/AC
Vỏ IP66 hỗ trợ lắp đặt ngoài trời; chống sét lan truyền Type II được trang bị cho cả phía DC và AC.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar hiện công bố bảo hành 5 năm cho dòng INVT XG 30/33/36/40kW tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

INVT On-grid Solar Inverter Catalog V3.0 – chính hãng

User Manual XG25–40KTR chính hãng INVT

Trang XG30–40kW tại INVT Việt Nam

Trang sản phẩm tại DAT Solar Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho hàng – Logistics · Cơ sở sản xuất · Tòa nhà thương mại · Showroom · Doanh nghiệp · Hệ thống điện mặt trời C&I

Đây là inverter hòa lưới thuần túy, không phải Hybrid, nên không đưa các nội dung pin lưu trữ hoặc Backup vào trang sản phẩm.