LITHIUM VALLEY

Khung đỡ hệ pin lưu trữ Lithium Valley FLEX16-RACK

Mô tả tổng quan

Lithium Valley FLEX16-RACK là bộ khung/bệ đỡ chuyên dụng cho hệ pin lưu trữ cao áp FLEX16, dùng để cố định và nâng đỡ các module FLEX16-UNIT cùng bộ quản lý FLEX16-HBOX. Thiết kế rack tạo nền đỡ ổn định cho hệ pin dạng xếp tầng, có chân cân bằng phía dưới và hỗ trợ bố trí một hoặc nhiều tháp pin theo cấu hình dung lượng của hệ thống.

FLEX16 sử dụng thiết kế cableless stacking, các module được xếp trực tiếp lên nhau; hệ hoàn chỉnh hỗ trợ từ 6 đến 16 module pin, tương ứng khoảng 96,46–257,22kWh/cụm và có thể bố trí thành 1, 2 hoặc 3 tháp tùy cấu hình.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Loại thiết bị | Khung / bệ đỡ hệ pin |
| Hệ tương thích | Lithium Valley FLEX16 |
| Module tương thích | FLEX16-UNIT + FLEX16-HBOX |
| Kiểu lắp đặt | Xếp tầng – Cableless stacking |
| Cấu hình hệ hỗ trợ | 6 – 16 module |
| Ứng dụng | Hệ ESS cao áp C&I |

Datasheet FLEX16 xác nhận hệ thống dùng kết nối xếp tầng không dây cáp và có các cấu hình từ 6 đến 16 battery pack.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | FLEX16-RACK |
| Loại sản phẩm | Khung / bệ đỡ hệ thống battery |
| Hệ pin sử dụng | FLEX16 |
| Battery tương thích | FLEX16-UNIT – 16,076kWh |
| Bộ quản lý tương thích | FLEX16-HBOX |
| Chức năng chính | Nâng đỡ, cố định và cân bằng tháp battery |
| Kiểu hệ thống | Modular high-voltage battery |
| Phương pháp lắp pin | Cableless stacking |
| Số module toàn cụm | 6 – 16 FLEX16-UNIT |
| Số tháp có thể bố trí | 1 / 2 / 3 tháp tùy cấu hình |
| Dung lượng hệ FLEX16 | 96,46 – 257,22 kWh/cụm |
| Điện áp hệ thống | 268,8 – 934,4 V tùy cấu hình |
| Vị trí lắp đặt | Trong nhà |
| Chân cân bằng | Có |
| Khả năng liên kết nhiều rack | Có – thể hiện ở cấu hình multi-stack |
| Chiều rộng footprint một tháp | 830 mm |
| Chiều sâu footprint | 490 mm |
| Chiều cao bệ rack | Khoảng 200 mm* |
| Khối lượng riêng rack | Chưa được hãng công bố công khai |
| Vật liệu rack | Chưa được hãng công bố công khai |
| Cấp bảo vệ riêng rack | Không áp dụng/công bố riêng |
| Bảo hành riêng rack | Chưa có công bố tách biệt |

* 200mm là giá trị suy ra từ kích thước hệ thống chứ chưa phải thông số rack được Lithium Valley công bố thành một dòng riêng. Ví dụ cấu hình 6 pin gồm 6 FLEX16-UNIT + 1 HBOX, mỗi thiết bị cao 230mm → tổng 1.610mm; datasheet ghi chiều cao hoàn chỉnh 1.810mm, phần chênh lệch khoảng 200mm chính là bệ/rack phía dưới. Cấu hình 7 và 8 pin cũng cho đúng mức chênh 200mm.

Vì vậy, trên website mình không khuyên ghi “830 × 490 × 200mm” như một thông số chính thức của FLEX16-RACK. Nếu cần hiển thị kích thước, nên ghi an toàn hơn:

Footprint lắp đặt: 830 × 490mm/tháp
Chiều cao rack: khoảng 200mm theo cấu hình hệ thống

CẤU HÌNH SỬ DỤNG RACK

| Cấu hình battery | Dung lượng | Cách bố trí được datasheet hỗ trợ |
| --- | --- | --- |
| 6 module | 96,46 kWh | 1 hoặc 2 tháp |
| 7 module | 112,53 kWh | 1 hoặc 2 tháp |
| 8 module | 128,61 kWh | 1 hoặc 2 tháp |
| 9 – 13 module | 144,69 – 208,99 kWh | 2 tháp |
| 14 – 16 module | 225,07 – 257,22 kWh | 2 hoặc 3 tháp |

Lithium Valley công bố rõ các layout 1/2/3-stack và kích thước toàn hệ trong bảng Product Selection V1.1.

ĐIỂM NỔI BẬT

Thiết kế đồng bộ riêng cho FLEX16
Rack là phần chân đế của kiến trúc FLEX16, tạo mặt đỡ cho FLEX16-UNIT và FLEX16-HBOX, giúp toàn bộ tháp pin trở thành một hệ thống cơ khí đồng bộ.

Chân tăng chỉnh cân bằng
Ảnh sản phẩm chính hãng thể hiện rõ các chân tăng chỉnh phía dưới rack, hữu ích khi cân bằng hệ pin trên nền phòng kỹ thuật.

Hỗ trợ hệ nhiều tháp
Ở cấu hình lớn, các rack được bố trí thành 2 hoặc 3 tháp và liên kết với nhau bằng phần chân đế/bridge, cho phép phân bổ chiều cao thay vì xếp toàn bộ battery thành một cột quá cao.

Phù hợp thiết kế Cableless Stacking
Các FLEX16-UNIT được xếp trực tiếp, giảm dây nối giữa module. Datasheet hãng nhấn mạnh đây là kiến trúc wireless/cableless stacking connection.

Hỗ trợ mở rộng hệ C&I
FLEX16 hỗ trợ 6–16 module/cụm và tối đa 12 cụm song song theo V1.1, nên rack là phần cơ khí hỗ trợ khả năng mở rộng của hệ thống.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Với FLEX16-RACK, mình không khuyên ghi “Bảo hành 10 năm” riêng cho rack ở thời điểm này.

DAT công bố hệ sinh thái pin Lithium Valley có chính sách bảo hành chính hãng, nhưng mình chưa tìm thấy tài liệu công khai tách riêng thời hạn bảo hành của FLEX16-RACK như một phụ kiện cơ khí.

Để website chặt chẽ, nên ghi:

Bảo hành chính hãng theo chính sách Lithium Valley – DAT Group

Khi bạn có bảng báo giá/phiếu bảo hành DAT ghi cụ thể FLEX16-RACK bao nhiêu năm, lúc đó mình sẽ cập nhật số năm chính xác.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet hiện tại không có file riêng cho RACK; FLEX16-RACK nằm trong kiến trúc của hệ Flex16-HBox-n:

Tải Datasheet FLEX16 V1.1 – Lithium Valley / DAT Solar

Trang sản phẩm chính thức tại Việt Nam:

FLEX16-HBOX-N – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hệ pin FLEX16 · ESS thương mại – công nghiệp · Nhà máy – Nhà xưởng · Hybrid C&I · Off-grid C&I · Peak Shaving · Backup doanh nghiệp

FLEX16-RACK không phải thiết bị điện và không có dung lượng kWh. Nó là thành phần cơ khí của hệ FLEX16.