SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG10RT 10kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG10RT là inverter hòa lưới 3 pha công suất 10kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn và các công trình thương mại vừa và nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 15kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 2 MPPT với tổng cộng 3 string, dải MPPT rộng 160–1000V và đạt hiệu suất tối đa 98,5%. Inverter tích hợp PID Recovery, AFCI, chống sét Type II phía DC/AC và khả năng giám sát thông minh từ xa.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 10 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 15 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 3 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |

Các giá trị trên lấy theo đúng cột SG10RT trong datasheet Sungrow Version 18.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG10RT |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 11.000 VA |
| PV khuyến nghị tối đa | 15.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp PV tối thiểu / khởi động | 180 V / 180 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
| Số MPPT độc lập | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 1 |
| Tổng số string PV | 3 |
| Dòng PV tối đa | 37,5 A (25 A / 12,5 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 48 A (32 A / 16 A) |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 30 A |
| Điện áp AC danh định | 3/N/PE – 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V |
| Dòng AC định mức @230V | 14,5 A |
| Dòng AC tối đa | 16,7 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,9% |
| PID Recovery | Có |
| Giám sát dòng từng string | Có |
| AFCI | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Kích thước (R × C × S) | 370 × 480 × 195 mm |
| Khối lượng | 18 kg |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
| Topology | Không biến áp |
| Hiển thị | LED |
| Giao tiếp | WLAN / Ethernet / RS485 / DI / DO |
| Kết nối DC | MC4 |
| Kết nối AC | Plug & Play |
| Bảo hành tại DAT Solar | 5 năm |

Các thông số quan trọng như 15kWp PV, 2 MPPT/3 string, 37,5A DC, 1100V, 98,5%, kích thước 370 × 480 × 195mm và trọng lượng 18kg đều được xác nhận trong datasheet chính hãng Sungrow V18.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV đầu vào tới 15kWp — Inverter 10kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 15kWp, cho phép tỷ lệ DC/AC khoảng 150%.

2 MPPT – 3 string PV — Cấu hình 2/1 string, trong đó MPPT 1 hỗ trợ tối đa 25A và MPPT 2 hỗ trợ 12,5A, giúp linh hoạt hơn khi bố trí các chuỗi PV.

Điện áp DC tối đa 1100V — Dải MPPT rộng 160–1000V giúp linh hoạt thiết kế số lượng module nối tiếp trong mỗi string.

Hiệu suất tối đa 98,5% — Hiệu suất Châu Âu đạt 97,9%, giúp giảm tổn hao chuyển đổi DC sang AC.

AFCI + PID Recovery + SPD Type II — Tích hợp bảo vệ hồ quang, phục hồi suy giảm PID và chống sét lan truyền Type II cho cả DC và AC.

IP65 – chống ăn mòn C5 — Thiết kế làm mát tự nhiên, không quạt, cấp bảo vệ IP65 và khả năng chống ăn mòn C5.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

DAT Solar đang phân phối SG10RT tại Việt Nam và công bố trực tiếp bảo hành 5 năm cho model này. Sungrow cũng xác nhận DAT Group là nhà phân phối được chứng nhận tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow SG5.0–12RT – Version 18

User Manual Sungrow SG3.0–20RT – bản 2025

Trang sản phẩm SG10RT chính hãng Sungrow

SG10RT tại DAT Solar Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự 3 pha · Điện mặt trời hòa lưới · Văn phòng · Cửa hàng – showroom · Công trình thương mại nhỏ

Sungrow hiện xếp dòng SG5–12RT trong nhóm 3-Phase String Inverter; đây là inverter hòa lưới, do đó không nên ghi các ứng dụng Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup.