SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG40CX-P2 40kW – 3 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG40CX-P2 là inverter hòa lưới 3 pha công suất 40kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 56kWp, điện áp DC tối đa 1100V, trang bị 4 MPPT với tổng cộng 8 string PV và dòng đầu vào tối đa 30A mỗi MPPT. Inverter đạt hiệu suất tối đa 98,5%, tích hợp PID Recovery, AFCI 2.0, giám sát dòng từng string, chống sét DC Type I+II và AC Type II, đồng thời đạt chuẩn IP66 và chống ăn mòn C5.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 40 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 3 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 56 kWp |
| Số MPPT | 4 MPPT / 8 string |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG40CX-P2 |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 3 pha |
| Công suất AC định mức | 40.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 44 kVA |
| PV khuyến nghị tối đa | 56.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 1100 V |
| Điện áp PV tối thiểu / Khởi động | 160 V / 200 V |
| Điện áp PV danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V |
| Số MPPT độc lập | 4 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 8 |
| Dòng PV tối đa | 120 A – 30A × 4 MPPT |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 160 A – 40A × 4 MPPT |
| Dòng tối đa đầu nối DC | 30 A theo manual hiện hành |
| Điện áp AC danh định | 3/N/PE – 220/380 V hoặc 230/400 V |
| Dải điện áp AC | 312 – 480 V |
| Dòng AC danh định @230V | 58 A |
| Dòng AC tối đa | 66,9 A |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Dải điều chỉnh PF | 0,8 sớm pha ~ 0,8 trễ pha |
| Hiệu suất tối đa | 98,5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,3% |
| PID Recovery | Có |
| Dynamic Shading Optimization | Có |
| Smart IV Curve Diagnosis | Có |
| Giám sát dòng từng string | Có |
| AFCI | Hỗ trợ AFCI 2.0 |
| SPD phía DC | Type I + II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Làm mát | Smart Forced Air Cooling |
| Kích thước (R × C × S) | 645 × 575 × 245 mm |
| Khối lượng | 40 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Topology | Không biến áp |
| Hiển thị | LED, Bluetooth + App |
| Giao tiếp | RS485; WLAN / Ethernet tùy chọn |
| Kết nối DC | EVO2, tối đa 6 mm² |
| Kết nối AC | OT Terminal |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm* |

Datasheet V14 xác nhận 56kWp, 4 MPPT, 8 string, 120A DC, 44kVA, 66,9A, 98,5%, IP66, 645 × 575 × 245mm và 40kg. User Manual cập nhật 2025 cũng xác nhận đầu nối DC cho dòng CX-P2 hiện hỗ trợ tối đa 30A, vì vậy mình ưu tiên số này thay cho revision datasheet cũ từng ghi 20A.

ĐIỂM NỔI BẬT

4 MPPT – 8 string PV
Mỗi MPPT hỗ trợ 2 string và dòng tối đa 30A, giúp bố trí linh hoạt cho mái nhà xưởng lớn, nhiều hướng hoặc nhiều khu vực bức xạ khác nhau.

PV đầu vào tới 56kWp
Inverter 40kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tối đa 56kWp, tương đương mức oversizing DC khoảng 140%.

Tương thích module công suất cao
Sungrow công bố dòng vào DC 30A/MPPT, tương thích tốt với module PV công suất lớn 500Wp+ và các dòng TOPCon/Bifacial hiện nay.

Hiệu suất tối đa 98,5%
Hiệu suất Châu Âu đạt 98,3%, giúp hạn chế tổn hao chuyển đổi trong các hệ thống C&I vận hành công suất lớn.

AFCI 2.0 + PID Recovery + SPD cao cấp
Hỗ trợ AFCI 2.0, PID Recovery, Smart IV Curve Diagnosis và chống sét Type I+II phía DC / Type II phía AC.

IP66 + chống ăn mòn C5
Thiết kế IP66, chống ăn mòn C5 và quạt làm mát cưỡng bức thông minh phù hợp với môi trường nhà xưởng và lắp đặt ngoài trời.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Để fill website, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Mức 5 năm là bảo hành tiêu chuẩn đang được nhiều kênh phân phối Sungrow công bố cho SG40CX-P2; một số đơn vị có gói mở rộng lên 10 năm hoặc lâu hơn, nên nếu lô hàng VIETHUNGSOLAR có chính sách riêng thì bạn nên cập nhật theo chứng từ bảo hành thực tế.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet Sungrow SG36/40/50CX-P2 – Version 14

User Manual SG25/30/33/36/40/50CX-P2 – Sungrow 2025

Trang sản phẩm SG40CX-P2 chính hãng Sungrow

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Tòa nhà thương mại · Showroom – Trung tâm dịch vụ · Điện mặt trời C&I · Hệ thống áp mái công suất lớn

Sungrow định vị SG40CX-P2 trực tiếp cho nhóm Business Owners / C&I, nên không cần đưa “hộ gia đình” vào phần ứng dụng chính.