SUNGROW

Inverter hòa lưới Sungrow SG8.0RS 8kW – 1 Pha

Mô tả tổng quan

Sungrow SG8.0RS là inverter hòa lưới 1 pha công suất 8kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và công trình thương mại nhỏ. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 12kWp, trang bị 3 MPPT độc lập, điện áp DC tối đa 600V và dải MPPT rộng 40–560V. Inverter đạt hiệu suất tối đa 97,8%, tích hợp PID Zero, AFCI, chống sét Type II phía DC/AC và giám sát thông minh qua iSolarCloud.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 8 kW |
| Loại inverter | Hòa lưới 1 pha |
| PV khuyến nghị tối đa | 12 kWp |
| Số MPPT | 3 MPPT |
| Điện áp DC tối đa | 600 V |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Sungrow |
| Model | SG8.0RS |
| Loại inverter | String Inverter – Hòa lưới 1 pha |
| Công suất AC định mức | 8.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 8.000 VA |
| Công suất PV khuyến nghị tối đa | 12.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV tối thiểu | 40 V |
| Điện áp khởi động | 50 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 560 V |
| Số MPPT độc lập | 3 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 / 1 |
| Tổng số string PV | 3 |
| Dòng PV tối đa | 48 A (16 / 16 / 16 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 60 A (20 / 20 / 20 A) |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 34,8 A |
| Dòng AC tối đa | 36,4 A |
| Dải điện áp AC | 154 – 276 V |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz |
| THD | <3% |
| Hệ số công suất | >0,99 |
| Hiệu suất tối đa | 97,8% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,3% |
| PID Zero | Có |
| Giám sát dòng từng string | Có |
| AFCI | Có |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| Công tắc DC | Có |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Chống ăn mòn | C5 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Kích thước (R × C × S) | 490 × 340 × 170 mm |
| Khối lượng | 19 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED + LED trạng thái |
| Giao tiếp | Ethernet / WLAN / RS485 / DI |
| Kết nối DC | MC4, tối đa 6 mm² |
| Bảo hành tại Việt Nam | 5 năm* |

Các thông số điện và vật lý trên lấy trực tiếp từ datasheet Sungrow V12 của đúng dòng SG8.0/9.0/10RS.

* Với bảo hành, các kênh bán hàng tại Việt Nam hiện công bố 5 năm cho SG8.0RS. Sungrow quy định thời hạn bảo hành có thể phụ thuộc quốc gia, nhà phân phối và thỏa thuận bán hàng, nên nếu VIETHUNGSOLAR nhập theo một chương trình bảo hành riêng thì nên dùng thời hạn trên phiếu/CO-CQ của lô hàng đó.

ĐIỂM NỔI BẬT

3 MPPT độc lập — Ba MPPT, mỗi MPPT một string và hỗ trợ tối đa 16A, rất phù hợp với mái có nhiều hướng hoặc các vùng bức xạ khác nhau.

Hỗ trợ PV tới 12kWp — Inverter 8kW cho phép mảng PV khuyến nghị tối đa 12kWp, tương đương tỷ lệ DC/AC khoảng 150%.

Dải MPPT rộng 40–560V — Điện áp khởi động chỉ 50V giúp inverter có khả năng bắt đầu phát điện ở mức điện áp tương đối thấp.

Hiệu suất tối đa 97,8% — Hiệu suất Châu Âu đạt 97,3%, giúp hạn chế tổn hao trong quá trình chuyển đổi DC sang AC.

AFCI + SPD Type II + PID Zero — Tích hợp nhiều lớp bảo vệ và tính năng an toàn, gồm chống hồ quang AFCI, chống sét Type II phía DC/AC và PID Zero.

IP65 – chống ăn mòn C5 — Làm mát tự nhiên không quạt, cấp bảo vệ IP65 và chống ăn mòn C5, phù hợp với môi trường lắp đặt ngoài trời theo yêu cầu của hãng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng Sungrow SG8.0/9.0/10RS – Version 12:
Tải Datasheet SG8.0RS PDF

User Manual:
Tải User Manual SG8.0RS

Trang sản phẩm chính hãng Sungrow:
Sungrow SG8.0/9.0/10RS Official Product Page

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Điện mặt trời hòa lưới · Mái nhiều hướng · Cửa hàng – văn phòng · Công trình thương mại nhỏ

Đây là inverter hòa lưới thuần túy, vì vậy trên website không nên đưa các mục Hybrid, pin lưu trữ hoặc Backup vào ứng dụng của SG8.0RS. Sungrow xếp dòng này vào nhóm inverter 1 pha dành cho chủ nhà.