GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq 10kW – GW10K-ES-C10

Mô tả tổng quan

GoodWe GW10K-ES-C10 là inverter Hybrid 1 pha công suất 10kW, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời dân dụng công suất lớn kết hợp lưu trữ điện áp thấp 48V. Inverter hỗ trợ tối đa 20kWp PV, 2 MPPT với tổng cộng 4 string, dòng sạc/xả pin liên tục 200A và công suất xả pin tối đa 11kW. Thiết bị còn hỗ trợ nguồn dự phòng, máy phát điện, Smart Load, vận hành microgrid và ghép song song tối đa 6 inverter.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 10 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| Công suất PV tối đa | 20 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 4 string |
| Dòng sạc/xả pin | 200 A |
| Chuyển mạch Backup | <4 ms |

GoodWe công bố ES Uniq có khả năng chuyển sang chế độ dự phòng dưới 4ms; riêng GW10K-ES-C10 có 20kW PV và dòng sạc/xả 200A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW10K-ES-C10 |
| Dòng sản phẩm | ES Uniq Series |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Công suất AC tối đa | 11.000 W |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 20.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động PV | 58 V |
| Dải MPPT | 60 – 550 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 4 |
| Dòng đầu vào tối đa / MPPT | 32 A / 32 A |
| Dòng tối đa mỗi string | 16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 48 A / 48 A |
| Loại pin hỗ trợ | Li-Ion / Lead-acid |
| Điện áp pin danh định | 48 V |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Điện áp khởi động pin | 44,2 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 200 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 200 A |
| Công suất sạc tối đa | 10 kW |
| Công suất xả tối đa | 11 kW |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa lên lưới | 50 A |
| Công suất Backup danh định | 10 kVA |
| Backup tối đa Off-grid | 11 kVA |
| Backup đỉnh | 20 kVA / 10 giây |
| Backup tối đa khi có lưới | 16,5 kVA |
| Dòng Backup tối đa Off-grid | 50 A |
| Dòng Backup tối đa khi có lưới | 75 A |
| Máy phát điện định mức | 10 kVA |
| Máy phát điện tối đa | 11 kVA |
| Dòng AC tối đa từ máy phát | 54,5 A |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,2% |
| Hiệu suất Battery → AC | 95,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Cổng 3 trong 1 | Generator / Smart Load / On-grid Inverter |
| Ghép song song | Tối đa 6 inverter |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Giao tiếp hệ thống | RS485, Wi-Fi + LAN + Bluetooth |
| Giao thức | Modbus-RTU / Modbus-TCP |
| Màn hình | LCD + WLAN / App |
| AFCI | Tùy chọn |
| Chống sét DC / AC | Type III / Type III |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ +60°C |
| Độ cao tối đa | 3.000 m |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Kích thước (R × C × S) | 560 × 444,5 × 226 mm |
| Khối lượng | 29 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Bảng trên bám theo đúng cột GW10K-ES-C10 của datasheet GoodWe Việt Nam. GoodWe ghi rõ bản 10kW có 20kW PV, 2 MPPT/4 string, 32A mỗi MPPT, 200A pin, 11kW đầu ra tối đa và khối lượng 29kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing tới 200% — Inverter 10kW hỗ trợ tối đa 20kWp PV, giúp tăng khả năng khai thác năng lượng vào các khoảng thời gian bức xạ thấp hơn mức đỉnh.

2 MPPT – 4 string PV — Cả hai MPPT đều hỗ trợ 2 string, tương ứng 32A/32A, linh hoạt hơn khi thiết kế hệ thống có số lượng tấm pin lớn. Dòng tối đa trên mỗi string là 16A.

Pin áp thấp 48V – 200A — Hỗ trợ pin 40–60V với công suất sạc tối đa 10kW và công suất xả lên tới 11kW.

Backup mạnh 20kVA trong 10 giây — Công suất dự phòng danh định 10kVA, tối đa liên tục 11kVA và có khả năng đạt 20kVA trong 10 giây, hữu ích với tải có dòng khởi động lớn.

Generator + Smart Load + Microgrid — Cổng 3 trong 1 cho phép sử dụng với máy phát điện, tải thông minh hoặc inverter hòa lưới; ES Uniq cũng hỗ trợ vận hành microgrid cùng inverter PV.

IP66 – mở rộng tới 6 inverter — Thiết kế IP66 và khả năng ghép song song tối đa 6 thiết bị giúp hệ thống linh hoạt khi cần nâng công suất sau này.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với trang sản phẩm riêng, nên ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Chính sách GoodWe hiện hành liệt kê rõ ES Uniq 8–12K trong nhóm inverter Hybrid có bảo hành giới hạn tiêu chuẩn 5 năm.

Nếu VIETHUNGSOLAR bán inverter kèm pin GoodWe theo chương trình bảo hành combo riêng, nên trình bày mức bảo hành mở rộng ở trang combo, không thay đổi mức bảo hành tiêu chuẩn của inverter riêng.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ES Uniq 3–12kW – tiếng Việt V2.1/2026

Trang sản phẩm GoodWe ES Uniq Việt Nam

Chính sách bảo hành GoodWe cho inverter

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Microgrid dân dụng

GoodWe định vị ES Uniq 3–12kW dành cho hệ thống PV dân dụng, hỗ trợ cả hòa lưới, ngoài lưới và mở rộng song song.