GOODWE

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq 5kW – GW5000-ES-C10

Mô tả tổng quan

GoodWe GW5000-ES-C10 thuộc dòng ES Uniq, là inverter Hybrid 1 pha công suất 5kW sử dụng pin lưu trữ điện áp thấp 48V. Thiết bị hỗ trợ tối đa 10kWp PV, 2 MPPT độc lập, dòng sạc/xả pin liên tục tới 120A và khả năng Backup chuyển mạch dưới 4ms. ES Uniq còn hỗ trợ kết nối máy phát điện, tải thông minh, vận hành microgrid và ghép song song tối đa 6 inverter, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời Hybrid dân dụng cần khả năng dự phòng và mở rộng linh hoạt.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 5 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| Công suất PV tối đa | 10 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 120 A |
| Chuyển mạch Backup | <4 ms |

Các giá trị PV, MPPT và pin lấy theo đúng cột GW5000-ES-C10 trong datasheet GoodWe 2026.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | GoodWe |
| Model | GW5000-ES-C10 |
| Dòng sản phẩm | ES Uniq Series |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 5.000 W |
| Công suất AC tối đa | 5.500 W |
| Công suất PV đầu vào tối đa | 10.000 W |
| Điện áp PV tối đa | 600 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động PV | 58 V |
| Dải điện áp MPPT | 60 – 550 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 20 A / 20 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 26 A / 26 A |
| Loại pin hỗ trợ | Li-Ion / Lead-acid |
| Điện áp pin danh định | 48 V |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Điện áp khởi động pin | 44,2 V |
| Số đầu vào pin | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 120 A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 120 A |
| Công suất sạc tối đa | 5,0 kW |
| Công suất xả tối đa | 5,5 kW |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Tần số AC | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC tối đa lên lưới | 25 A |
| Công suất Backup định mức | 5,0 kVA |
| Công suất Backup tối đa | 5,5 kVA |
| Công suất Backup đỉnh | 10 kVA / 10 giây |
| Thời gian chuyển Backup | <4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96,2% |
| Hiệu suất Battery → AC tối đa | 95,5% |
| Hiệu suất MPPT | 99,9% |
| Cổng máy phát điện | Có |
| Cổng 3 trong 1 | Generator / Smart Load / On-grid Inverter |
| Ghép song song | Tối đa 6 inverter |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Giao tiếp hệ thống | RS485, Wi-Fi + LAN + Bluetooth |
| Giao thức | Modbus-RTU / Modbus-TCP |
| Hiển thị | LCD, WLAN + App |
| AFCI | Tùy chọn |
| Chống sét DC / AC | Type III / Type III |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | -35°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Kích thước (R × C × S) | 560 × 415 × 204 mm |
| Khối lượng | 15,5 kg |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |

Datasheet GoodWe Việt Nam xác nhận riêng GW5000-ES-C10 có 10kW PV, 2 MPPT, 120A sạc/xả, 5kW AC, 5,5kW xả pin, Backup 5,5kVA và 10kVA trong 10 giây. Dòng 3–6kW có kích thước 560 × 415 × 204mm và bản 5kW nặng 15,5kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing tới 200% — GW5000-ES-C10 hỗ trợ công suất PV tối đa 10kWp trên inverter 5kW, tạo dư địa tốt để tăng sản lượng vào sáng, chiều hoặc những ngày bức xạ thấp.

2 MPPT – dòng vào 20A/MPPT — Hai MPPT độc lập giúp bố trí được hai hướng mái khác nhau và tương thích tốt với nhiều dòng module công suất cao hiện nay.

Pin áp thấp 48V – sạc/xả 120A — Hỗ trợ Li-ion và ắc quy chì trong dải 40–60V, công suất sạc 5kW và công suất xả tối đa 5,5kW.

Backup mạnh – chuyển mạch <4ms — Công suất dự phòng định mức 5kVA, tối đa 5,5kVA và đạt 10kVA trong 10 giây, phù hợp với các tải có dòng khởi động cao.

Hỗ trợ Generator và Microgrid — Cổng 3 trong 1 cho phép tích hợp máy phát điện, tải thông minh hoặc inverter hòa lưới; đồng thời ES Uniq hỗ trợ vận hành microgrid.

IP66 – mở rộng tới 6 inverter — Khả năng chống bụi/nước IP66 kết hợp hỗ trợ ghép song song tối đa 6 máy giúp hệ thống dễ nâng cấp về sau.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với trang sản phẩm GW5000-ES-C10 riêng lẻ, mình khuyên bạn ghi:

Bảo hành chính hãng: 5 năm

Chính sách bảo hành GoodWe hiện hành ghi rõ ES Uniq 3–6K thuộc nhóm inverter Hybrid có 5 năm bảo hành giới hạn tiêu chuẩn.

GoodWe Việt Nam cũng đã công bố chương trình 10 năm khi inverter lưu trữ GoodWe và pin GoodWe được lắp đồng bộ thành một giải pháp, nhưng đây là chính sách có điều kiện. Vì vậy trên trang inverter riêng không nên ghi mặc định “10 năm” nếu chưa gắn điều kiện combo.

Nếu VIETHUNGSOLAR đang bán GW5000-ES-C10 + pin GoodWe theo chương trình đủ điều kiện, phần combo có thể nhấn “Bảo hành đồng bộ lên đến 10 năm theo chính sách GoodWe” thay vì thay đổi bảo hành tiêu chuẩn của trang inverter.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet GoodWe ES Uniq 3–12kW – tiếng Việt, V2.1 2026:
Tải Datasheet GW5000-ES-C10 chính hãng

Trang sản phẩm GoodWe Việt Nam:
GoodWe ES Uniq Series

Chính sách bảo hành GoodWe Việt Nam:
Tải chính sách bảo hành inverter GoodWe

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Tối ưu điện mặt trời tự dùng

GoodWe xác định ES Uniq là dòng inverter được thiết kế riêng cho hệ thống PV dân dụng, hỗ trợ cả on-grid và off-grid.