LITHIUM VALLEY

Pin lưu trữ Lithium Valley 10.24kWh – LV-BAT-W10.24Ac

Mô tả tổng quan

Lithium Valley LV-BAT-W10.24Ac là pin lưu trữ điện áp thấp dạng treo tường, sử dụng cell LiFePO₄ (LFP) với điện áp danh định 51,2V, dung lượng 200Ah và năng lượng lưu trữ 10,24kWh. Pin hỗ trợ dòng sạc/xả liên tục tối đa 200A, dòng xả tức thời 400A trong 3 giây, tuổi thọ 6.000 chu kỳ tại 80% DoD và có thể mở rộng tối đa 15 bộ song song. Thiết kế IP65 cùng giao tiếp CAN/RS485/RS232 giúp sản phẩm phù hợp cho hệ thống Hybrid dân dụng, biệt thự và doanh nghiệp nhỏ.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng lưu trữ | 10,24 kWh |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ – LFP |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng | 200 Ah |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200 A |
| Tuổi thọ | 6.000 chu kỳ @ 80% DoD |

Các thông số trên được ghi trực tiếp trong Datasheet 3.5 của model LV-BAT-W10.24Ac.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | LV-BAT-W10.24Ac |
| Loại pin | Pin lưu trữ điện áp thấp |
| Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate – LiFePO₄ |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng danh định | 200 Ah |
| Năng lượng danh định | 10,24 kWh / 10.240 Wh |
| Điện áp ngắt sạc | 56,16 V |
| Điện áp ngắt xả | 45,6 V |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 100 A |
| Dòng sạc/xả liên tục tối đa | 200 A |
| Dòng xả tức thời | 400 A / 3 giây |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6.000 chu kỳ @ 80% DoD |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +60°C |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà / ngoài trời có mái che, tránh nắng trực tiếp |
| Giao tiếp BMS | RS232 / CAN / RS485 |
| Hiển thị | LED – SOC & trạng thái pin |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 15 bộ song song |
| Kết nối DC | Plug & Play |
| Kích thước | 800 × 590 × 142 mm |
| Khối lượng tịnh | 98 kg |
| Khối lượng cả bao bì | 106 kg |
| Chứng nhận | CB, IEC 62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619, UN38.3, MSDS |
| Bảo hành chính hãng tại DAT | 10 năm |

Datasheet xác nhận các thông số 51,2V / 200Ah / 10.240Wh, 100A khuyến nghị, 200A liên tục, 400A/3s, IP65, kích thước 800 × 590 × 142mm và khối lượng 98kg.

ĐIỂM NỔI BẬT

Dung lượng lớn 10,24kWh — Dung lượng gấp đôi bản W5.12Ac, phù hợp gia đình sử dụng điện buổi tối nhiều hoặc cần thời gian Backup dài hơn.

Cell LiFePO₄ an toàn, bền bỉ — Sử dụng công nghệ Lithium Iron Phosphate và BMS tích hợp để quản lý trạng thái vận hành của pin.

Sạc/xả liên tục tới 200A — Dòng sạc/xả khuyến nghị 100A, liên tục tối đa 200A và dòng xả tức thời lên tới 400A trong 3 giây, phù hợp với inverter Hybrid công suất tương đối lớn.

Mở rộng tối đa 15 pin — Hỗ trợ ghép song song tới 15 bộ, tương đương tổng dung lượng danh định tối đa khoảng 153,6kWh nếu cấu hình hệ thống và inverter tương thích.

Tương thích nhiều inverter Hybrid — BMS sử dụng CAN, RS485 và RS232; Lithium Valley công bố thiết kế tương thích với nhiều thương hiệu inverter Hybrid/on-grid/off-grid.

IP65 – thiết kế treo tường gọn — Vỏ mỏng 142mm, làm mát tự nhiên và thiết kế Wall-Mounted giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT Solar hiện công bố trực tiếp “Bảo hành: 10 năm” cho đúng model LV-BAT-W10.24Ac.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet LV-BAT-W10.24Ac 3.5 – DAT Solar:
Tải Datasheet LV-BAT-W10.24Ac

Download Center chính hãng Lithium Valley:
Lithium Valley Download Center

Trang chính hãng hiện vẫn liệt kê riêng LV-BAT-W10.24Ac Datasheet trong danh mục Residential Energy Storage.

Trang sản phẩm DAT Solar:
LV-BAT-W10.24Ac tại DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng Backup · Văn phòng · Doanh nghiệp nhỏ

DAT và Lithium Valley đều định vị W10.24Ac chủ yếu cho hệ thống lưu trữ dân dụng, văn phòng và không gian thương mại nhỏ.