LITHIUM VALLEY

Pin lưu trữ Lithium Valley 5.12kWh – LV-BAT-W5.12Ac

Mô tả tổng quan

Lithium Valley LV-BAT-W5.12Ac là pin lưu trữ điện áp thấp dạng treo tường, sử dụng cell Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) với điện áp danh định 51,2V và dung lượng 5,12kWh. Pin tích hợp BMS, hỗ trợ giao tiếp CAN/RS485/RS232, dòng sạc/xả liên tục tối đa 100A và có thể ghép song song để mở rộng dung lượng. Thiết kế nhỏ gọn, chuẩn bảo vệ IP65, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời Hybrid dân dụng và doanh nghiệp nhỏ.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Dung lượng lưu trữ | 5,12 kWh |
| Công nghệ pin | LiFePO₄ – LFP |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng | 100 Ah |
| Dòng sạc/xả tối đa | 100 A |
| Tuổi thọ | 6.000 chu kỳ @ 80% DoD |

Các giá trị trên được DAT công bố trực tiếp cho model LV-BAT-W5.12Ac.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | Lithium Valley |
| Model | LV-BAT-W5.12Ac |
| Loại pin | Pin lưu trữ áp thấp |
| Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate – LiFePO₄ |
| Điện áp danh định | 51,2 V |
| Dung lượng danh định | 100 Ah |
| Năng lượng danh định | 5,12 kWh / 5120 Wh |
| Điện áp cắt sạc | 56,16 V |
| Điện áp cắt xả | 45,6 V |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 50 A |
| Dòng sạc/xả liên tục tối đa | 100 A |
| Dòng xả tức thời | 200 A / 3 giây |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6.000 chu kỳ @ 80% DoD |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +60°C |
| Phương pháp làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Lắp đặt | Treo tường |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà / ngoài trời có mái che |
| Giao tiếp BMS | CAN / RS485 / RS232 |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 15 pin song song* |
| Kích thước | 520 × 470 × 141,5 mm |
| Khối lượng tịnh | 48,45 kg |
| Khối lượng cả bao bì | 54,15 kg |
| Chứng nhận | CB, IEC 62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619, UN38.3, MSDS |
| Bảo hành chính hãng tại DAT | 10 năm |

Thông số điện, nhiệt độ, kích thước, IP65 và giao tiếp được xác nhận trong Datasheet 3.5; chính sách DAT hiện ghi bảo hành 10 năm.

* Datasheet tiếng Việt của Lithium Valley/DAT ghi hỗ trợ tối đa 15 thiết bị song song.

ĐIỂM NỔI BẬT

Cell LiFePO₄ an toàn, tuổi thọ cao — Công nghệ LFP có độ ổn định nhiệt tốt và được Lithium Valley sử dụng cho dòng lưu trữ dân dụng này.

Dung lượng 5,12kWh nhỏ gọn — Điện áp 51,2V và dung lượng 100Ah phù hợp các hệ Hybrid áp thấp dành cho gia đình.

Sạc/xả liên tục tới 100A — Dòng khuyến nghị 50A và dòng liên tục tối đa 100A; hỗ trợ dòng xả tức thời tới 200A trong 3 giây.

Mở rộng linh hoạt — Có thể kết nối song song nhiều module, tối đa 15 pin theo datasheet, thuận tiện nâng cấp dung lượng khi nhu cầu sử dụng tăng.

Tương thích nhiều inverter — DAT công bố Lithium Valley tương thích với nhiều thương hiệu Hybrid phổ biến như GoodWe, INVT, Deye, Solis, Luxpower, SolaX và Growatt.

IP65 – Plug & Play — Thiết kế treo tường, kết nối DC Plug & Play và giao tiếp CAN/RS485/RS232 giúp việc lắp đặt tương đối gọn và linh hoạt.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 10 năm

DAT Solar hiện ghi trực tiếp “Bảo hành: 10 năm” trên trang sản phẩm LV-BAT-W5.12Ac, và leaflet Lithium Valley cập nhật 2026 cũng nhấn mạnh chính sách bảo hành trong vòng 10 năm.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet Lithium Valley LV-BAT-W5.12Ac 3.5 – DAT Solar

Leaflet Lithium Valley cập nhật 2026 – DAT Solar

Trang tải Datasheet chính hãng Lithium Valley

Trang sản phẩm LV-BAT-W5.12Ac – DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Doanh nghiệp nhỏ

Lithium Valley và DAT định vị LV-BAT-W5.12Ac chủ yếu là Residential Energy Storage, đồng thời phù hợp văn phòng và các công trình thương mại nhỏ.