SOLAX POWER

Inverter Hybrid SolaX X1-HYB 6kW – X1-HYB-6.0-LV

Mô tả tổng quan

SolaX X1-HYB-6.0-LV là inverter Hybrid 1 pha công suất 6kW, sử dụng hệ pin lưu trữ áp thấp 40–60V. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 12kWp, 2 MPPT độc lập, dòng sạc/xả pin tối đa 120A và công suất EPS đỉnh lên tới 12kVA trong 10 giây. Inverter còn hỗ trợ ghép song song tối đa 3 thiết bị, tích hợp Microgrid, máy phát điện và quản lý tải thông minh, phù hợp cho các hệ thống lưu trữ dân dụng có nhu cầu công suất tương đối lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 6 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| PV khuyến nghị tối đa | 12 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT |
| Dòng sạc/xả pin | 120 A |
| Chuyển mạch EPS | <4 ms |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | X1-HYB-6.0-LV / X1-HYB-6.0-LV-EU |
| Dòng sản phẩm | X1-HYB-LV |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 6.000 W |
| Công suất PV tối đa khuyến nghị | 12.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 550 V |
| Điện áp PV định mức | 360 V |
| Điện áp khởi động | 110 V |
| Dải điện áp MPPT | 80 – 520 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 1 / 1 |
| Dòng đầu vào tối đa / MPPT | 16 A / 16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 20 A / 20 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 26,1 A |
| Công suất biểu kiến AC định mức | 6.000 VA |
| Công suất AC đầu vào tối đa | 9.200 VA |
| Dòng AC đầu vào tối đa | 40 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Điện áp pin danh định | 48 V |
| Dòng sạc tối đa | 120 A |
| Dòng xả tối đa | 120 A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 6.600 W |
| Công suất EPS định mức | 6.000 VA |
| Công suất EPS đỉnh | 12.000 VA / 10 giây |
| Thời gian chuyển mạch | <4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,0% |
| Hiệu suất MPPT | >99,9% |
| Chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Kích thước (R × C × S) | 397 × 490 × 201 mm |
| Khối lượng | 17,3 kg |
| Làm mát | Quạt thông minh |
| Hiển thị | LCD |
| Giao tiếp | RS485, CAN, USB, DI/DO |
| Ghép song song | Tối đa 3 inverter |
| Bảo hành tại DAT Việt Nam | 7 năm / 10 năm tùy pin sử dụng |

Các thông số PV, AC, Battery, EPS và kích thước trên lấy theo datasheet SolaX V2.1 và bản DAT Việt Nam.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing tới 200% — Inverter 6kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tới 12kWp, giúp tăng khả năng khai thác năng lượng trong điều kiện bức xạ không đạt đỉnh.

2 MPPT độc lập — Mỗi MPPT hỗ trợ dòng tối đa 16A, phù hợp với nhiều tấm pin công suất cao và mái có hai hướng khác nhau.

Pin áp thấp 40–60V, 120A — Hỗ trợ Lithium-ion và ắc quy chì, dòng sạc/xả tối đa 120A, công suất sạc/xả lên tới khoảng 6,6kW.

EPS mạnh gấp đôi công suất định mức — Ngõ dự phòng đạt 12kVA trong 10 giây, hỗ trợ các tải có dòng khởi động cao.

Chuyển mạch UPS <4ms — SolaX công bố thời gian chuyển mạch của một máy đơn dưới 4ms ở datasheet và trang sản phẩm hiện hành.

Microgrid + Generator + song song 3 máy — Hỗ trợ vận hành với máy phát điện, Microgrid, tải thông minh và ghép song song tối đa 3 inverter.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Nếu VIETHUNGSOLAR lấy hàng qua DAT Solar, mình khuyên website ghi đúng chính sách hiện DAT đang công bố:

Bảo hành 7 năm khi dùng pin Lithium Valley hoặc pin nằm trong danh sách tương thích của SolaX.
Bảo hành 10 năm khi kết hợp pin lưu trữ SolaX.

Đây là cách ghi phù hợp hơn việc chỉ để “5 năm”, vì trang sản phẩm DAT hiện đang áp chính sách 7/10 năm cho dòng X1-HYB-LV-EU tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet SolaX X1-HYB-LV chính hãng

Datasheet X1-HYB-LV-EU tiếng Việt – DAT Solar

Trang sản phẩm X1-HYB-LV chính hãng SolaX

Trang sản phẩm DAT Solar Việt Nam

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình · Nhà phố · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Điện dự phòng EPS · Tối ưu điện mặt trời tự dùng

SolaX định vị X1-HYB-LV là Residential Hybrid Inverter 1 pha áp thấp, nên nhóm ứng dụng dân dụng là phù hợp nhất.