SOLAX POWER

Inverter Hybrid SolaX X1-RENO 8kW – X1-RENO-8.0-LV

Mô tả tổng quan

SolaX X1-RENO-8.0-LV là inverter Hybrid 1 pha công suất 8kW, sử dụng hệ pin lưu trữ áp thấp 40–60V. Thiết bị hỗ trợ công suất PV khuyến nghị tối đa 16kWp, 2 MPPT với tổng cộng 4 string PV, dòng đầu vào lên tới 36A mỗi MPPT và dòng sạc/xả pin tối đa 190A. Inverter hỗ trợ EPS công suất đỉnh 16kVA trong 10 giây, chuyển mạch dưới 4ms, kết nối song song tối đa 5 inverter và hỗ trợ Microgrid, máy phát điện.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất AC | 8 kW |
| Loại inverter | Hybrid 1 pha – LV |
| PV tối đa khuyến nghị | 16 kWp |
| Số MPPT | 2 MPPT / 4 string |
| Dòng sạc/xả pin | 190 A |
| Chuyển mạch EPS | <4 ms |

Đây là các giá trị của chính model X1-RENO-8.0-LV trong datasheet SolaX V1.3.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | SolaX Power |
| Model | X1-RENO-8.0-LV |
| Dòng sản phẩm | X1-RENO-LV |
| Loại inverter | Hybrid – 1 pha – áp thấp |
| Công suất AC định mức | 8.000 W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 8.800 VA |
| PV tối đa khuyến nghị | 16.000 Wp |
| Điện áp PV tối đa | 500 V |
| Điện áp PV danh định | 360 V |
| Điện áp khởi động | 80 V |
| Dải điện áp hoạt động PV | 60 – 480 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string / MPPT | 2 / 2 |
| Tổng số string PV | 4 |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 36 A / 36 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 45 A / 45 A |
| Điện áp AC danh định | 220 / 230 / 240 V |
| Dòng AC định mức @230V | 34,8 A |
| Dòng AC liên tục tối đa | 38,3 A |
| Công suất AC đầu vào tối đa | 11 kVA |
| Dòng AC đầu vào tối đa | 47,9 A |
| AC Passthrough liên tục tối đa | 50 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| THDi | <3% |
| Hệ số công suất | 0,8 lagging ~ 0,8 leading |
| Loại pin hỗ trợ | LFP / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc tối đa | 190 A |
| Dòng xả tối đa | 190 A |
| Công suất EPS định mức | 8 kVA |
| Công suất EPS đỉnh | 16 kVA / 10 giây |
| Điện áp EPS | 230 V |
| Thời gian chuyển mạch | <4 ms |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97,0% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| SPD phía DC | Type II |
| SPD phía AC | Type II |
| AFCI | Tùy chọn |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +60°C |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Độ ẩm | 4 – 100% RH |
| Kích thước (R × C × S) | 420 × 528,4 × 209 mm |
| Khối lượng | 26,3 kg |
| Làm mát | Smart Air Cooling |
| Hiển thị | LCD |
| Giao tiếp | CAN, RS485, USB, DI/DO |
| Ghép song song | Tối đa 5 inverter |
| Bảo hành tại DAT Việt Nam | 7 năm / lên đến 10 năm với pin SolaX |

Toàn bộ các thông số PV, AC, Battery, EPS, kích thước và hiệu suất phía trên lấy trực tiếp từ datasheet chính hãng SolaX.

ĐIỂM NỔI BẬT

PV oversizing 200% — Inverter 8kW hỗ trợ mảng PV khuyến nghị tới 16kWp, giúp tăng khả năng thu năng lượng trong các thời điểm bức xạ chưa đạt mức cực đại.

2 MPPT – 4 string PV — Hai MPPT đều hỗ trợ 2 string, dòng đầu vào tối đa tới 36A/MPPT, phù hợp với các module công suất và dòng điện cao thế hệ mới.

Pin áp thấp 40–60V – dòng tới 190A — Hỗ trợ cả pin LFP và ắc quy chì, đồng thời tương thích với nhiều dòng battery bên thứ ba.

EPS mạnh 200% trong 10 giây — Công suất EPS định mức 8kVA và có thể đạt 16kVA trong 10 giây, phù hợp với tải có dòng khởi động lớn.

Chuyển mạch UPS <4ms — Giúp duy trì nguồn điện gần như liên tục khi điện lưới gặp sự cố.

Mở rộng tới 5 inverter — Hỗ trợ ghép song song tối đa 5 máy ở cả chế độ hòa lưới và độc lập, đồng thời hỗ trợ Microgrid và Generator.

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG

Đối với website VIETHUNGSOLAR tại Việt Nam, mình đề xuất ghi:

Bảo hành chính hãng: 7 năm
Lên đến 10 năm khi kết hợp cùng pin lưu trữ SolaX theo chính sách áp dụng.

DAT Group hiện công bố trực tiếp chính sách này trên trang X1-RENO-LV 8kW tại Việt Nam.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Datasheet chính hãng SolaX – X1-RENO-8.0-LV V1.3:
Tải Datasheet SolaX X1-RENO 8kW

Trang sản phẩm SolaX Việt Nam:
SolaX X1-RENO-LV chính hãng

Trang sản phẩm DAT Solar:
X1-RENO-LV 8kW tại DAT Solar

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Hộ gia đình công suất lớn · Biệt thự · Hệ thống Hybrid · Backup toàn nhà · Tối ưu điện mặt trời tự dùng · Hệ thống Microgrid

SolaX phân loại X1-RENO-LV là Single-phase Low-voltage Residential Hybrid Inverter, nên nhóm ứng dụng dân dụng và lưu trữ là phù hợp nhất.