TCL SOLAR

TCL Solar N-Type TOPCon 645W – HSM-GFE-NM645

Mô tả tổng quan

TCL Solar HSM-GFE-NM645 là module điện mặt trời N-type TOPCon công suất 645W, kết hợp công nghệ TOPCon + Shingling, thiết kế hai mặt phát điện Bifacial và cấu trúc hai mặt kính. Module đạt hiệu suất 23,1%, hệ số nhiệt Pmax thấp -0,29%/°C và tỷ lệ phát điện hai mặt 80 ±5%, phù hợp cho nhà xưởng, hệ thống thương mại – công nghiệp và các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

6 Ô THÔNG SỐ NỔI BẬT

| Nội dung | Giá trị |
| --- | --- |
| Công suất | 645W |
| Công nghệ | N-Type TOPCon + Shingling |
| Hiệu suất module | 23,1% |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,29%/°C |
| Điện áp hở mạch Voc | 58,70V |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Hạng mục | Thông số |
| --- | --- |
| Thương hiệu | TCL Solar |
| Model | HSM-GFE-NM645 |
| Dòng sản phẩm | G10-80P |
| Công suất định mức | 645 W |
| Hiệu suất module | 23,1% |
| Điện áp hở mạch Voc | 58,70 V |
| Dòng ngắn mạch Isc | 13,53 A |
| Điện áp tại MPP Vmp | 49,98 V |
| Dòng tại MPP Imp | 12,91 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon |
| Công nghệ module | TOPCon + Shingling |
| Cấu trúc | Bifacial – Double Glass |
| Số cell | 240 pcs (6 × 40) |
| Kích thước | 2465 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 33,5 kg |
| Kính trước | 2,0 mm kính cường lực truyền sáng cao |
| Kính sau | 2,0 mm kính cường lực |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Hộp nối | IP68 |
| Cáp DC | 4,0 mm² |
| Số diode | 3 |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 30 A |
| Tỷ lệ hai mặt | 80 ±5% |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NMOT | 43 ±2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,29%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,25%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| Tải trọng mặt trước | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau | 2400 Pa |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm tuyến tính |
| Công suất đảm bảo năm 30 | 87,4% |

Các giá trị này đều xuất hiện trong datasheet HSM-GFE-NM625~650 và cột riêng cho bản 645W.

ĐIỂM NỔI BẬT

TOPCon + Shingling hiệu suất cao — Kết hợp cell N-type TOPCon với cấu trúc shingled giúp tăng mật độ cell và giảm tổn thất điện.

Công suất lớn 645W — Hiệu suất module đạt 23,1%, phù hợp những dự án cần tăng công suất trên diện tích lắp đặt.

Hai mặt phát điện Bifacial — Tỷ lệ hai mặt 80 ±5%, hỗ trợ khai thác thêm bức xạ phản xạ từ mặt sau.

Hiệu suất nhiệt tốt — Hệ số nhiệt Pmax chỉ -0,29%/°C, giúp hạn chế suy giảm công suất khi nhiệt độ module tăng.

Kết cấu hai mặt kính — Kính trước và sau 2 mm, hộp nối IP68 và khả năng chịu tải tới 5400 Pa phía trước.

Bảo hành dài hạn — 15 năm bảo hành sản phẩm và 30 năm bảo hành hiệu suất tuyến tính, còn 87,4% công suất tại năm thứ 30.

TÀI LIỆU TẢI VỀ

Đây là datasheet chứa đúng HSM-GFE-NM645:

Tải Datasheet TCL HSM-GFE-NM625~650

Datasheet ghi rõ dải 625 / 630 / 635 / 640 / 645 / 650W.

ỨNG DỤNG PHÙ HỢP

Nhà máy – Nhà xưởng · Kho vận – Logistics · Điện mặt trời C&I · Trang trại năng lượng · Điện mặt trời mặt đất · Dự án công suất lớn